ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖ 2010г.

| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛОДЕЗЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ | 9 |
| 1.1.Экономико-географическое положение и факторы развития Колодезянского сельского поселения. | 9 |
| 1.2.Историко-градостроительный анализ территории Колодезянского сельского поселения. | 10 |
| 1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации | 11 |
| - АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ | 12 |
| 2.1.Административно-территориальное устройство. Границы. | 12 |
| 2.2.Природно-ресурсный потенциал сельского поселения. | 16 |
| 2.3.Население и демография. | 17 |
| 2.4.Экономическая база и сфера занятости. | 25 |
| 2.5.Земельный фонд и категории земель. | 29 |
| 2.5.1. Земли населенных пунктов. 2.5.2. Земли сельскохозяйственного назначения. 2.5.3. Земли лесного фонда. 2.5.4. Земли водного фонда. 2.5.5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения. 2.5.6. Земли особо охраняемых территорий. 2.5.7. Земли запаса 2.5.8. Кадастровая оценка. | 29 30 30 30 31 32 33 33 |
| 2.6. Функциональное зонирование территории Колодезянского сельского поселения. | 36 |
| 2.6.1 Градостроительное зонирование территории сельского поселения. 2.6.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории | 36 |
| 2.7.Объекты местного значения | 38 |
| 2.7.1. Инженерная инфраструктура 2.7.2. Транспортная инфраструктура 2.7.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 2.7.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. 2.7.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. 2.7.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. 2.7.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. 2.7.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. 2.7.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения. 2.7.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов. 2.7.11. Кладбища. 2.7.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | 43 45 47 48 49 50 51 51 52 53 53 53 |
| 2.8.Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения. | 54 |
| - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 58 |
| 3.1.Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Колодезянского сельского поселения | 59 |
| 3.2.Прогноз численности населения | 60 |
| 3.3.Функциональное зонирование. | 61 |
| 3.4.Предложения по размещению на территории Колодезянского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения | 63 |
| 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры | 64 |
| 3.4.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры | 72 |
| 3.4.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры | 74 |
| 3.4.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта. | 76 |
| 3.4.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. | 77 |
| 3.4.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения. | 78 |
| - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 79 |
| - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. | 86 |
| ### 5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 5.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения | 86 104 |
| ### ПРИЛОЖЕНИЕ | 110 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Колодезянского сельского поселения. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Колодезянского сельского поселения (пояснительная записка). |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1(I) | Схема генерального плана Колодезянского сельского поселения. |
|  | 2(I) | Схема генерального плана Колодезянского сельского поселения с отображением развития инженерной инфраструктуры. |
| 2. | 1(II) | Схема современного состояния территории Колодезянского сельского поселения с отображением границ земель различных категорий и распределение их по формам собственности |
|  | 2(II) |  |
|  | 3(II) |  |
|  | 4(II) |  |
|  | 5(II) |  |
|  | 6(II) |  |
|  | 7(II) |  |
|  | 8(II) |  |
|  | 9(II) |  |
|  | 10(II) |  |
|  | 11(II) |  |
|  | 12(II) |  |
|  | 13(II) |  |
|  | 14(II) |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Колодезянского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 23), на основании распоряжения администрации Колодезянского сельского поселения «О разработке генерального плана Колодезянского сельского поселения».

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен   анализ существующих природных условий и ресурсов,  выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Колодезянского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов села Колодезное и села Олень-Колодезь и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Колодезянского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В настоящее время, до утверждения нового генплана, основным градостроительным документом сельского поселения  является проект генерального плана, выполненный проектным институтом «Воронежгражданпроект» в 1986 году.   Совершенно очевидно, что разработанный более двадцати лет назад документ устарел, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать его в качестве инструмента эффективного управления развитием территории. Кроме того, созданы новые федеральная и областная законодательные базы, устанавливающие правовой статус, регулирующие состав, содержание, порядок подготовки, согласования,  утверждения, реализации и корректировки документов территориального планирования.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Колодезянского сельского поселения в  2005-2010 гг.

При разработке проекта  были  использованы следующие   документы и  материалы:

- Паспорт Колодезянского сельского поселения;

- Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2009г.

- Картографические  материалы  Колодезянского сельского поселения,  М 1:10000

- Схематическая  карта  административного деления  Каширского муниципального района, М 1:50000;

- Описание границ Колодезянского сельского поселения, картографический материал,  М 1:150000;

- Список объектов культурного наследия Каширского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану.

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области», ГУП ВО “Нормативно-проектный центр”

- Материалы ранее выполненной градостроительной документации проекта планировки и застройки совхоза «Колодезянский» в пос. Колодезный Каширского района.

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Колодезянского сельского поселения.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

и др.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в 5 главе - ИТМ ЧС.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

расчетный срок – 2030 год

первая очередь – 2020 год

исходный год –  2010 год

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «Геоземстрой»

Директор______________________________________________ В. А. Прилепин

Главный инженер проекта_________________________________Л. П. Мугланов

Начальник группы___________________________________________ Е. В. Ткачев

Инженер-пректировщик___________________________________ О. В. Помогаева

Инженерное оборудование территории

Электроснабжение

Инженер__________________________________________________А.И. Киселева

Водоснабжение и коммуникации

Инженер_________________________________________________ В. В. Помогаева

Теплоснабжение и газоснабжение

Инженер________________________________________________ Г. А. Вострикова

Охрана окружающей среды

Инженер-пректировщик ___________________________________ О. В. Помогаева

Инженерно-технические по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Инженер__________________________________________________ Е. М. Анохина

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

  - Экономико-географическое положение и факторы развития.

Колодезянское сельское поселение расположено в западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение характеризуется выгодным географическим положением. Колодезянское сельское поселение граничит:

- на северо-западе – с Каменно-Верховским сельским поселением;

- на севере – с Дзержинским сельским поселением;

- на северо-востоке  – с Боевским сельским поселением;

- на востоке – с Левороссошанским сельским поселением;

- на юго-востоке – со Старинским сельским поселением и Лискинским муниципальным районом Воронежской области;

- на юго-западе – с Круглянским сельским поселением;

- на западе – с городским округом г. Нововоронеж.

По территории сельского поселения проходит автотрасса регионального значения Воронеж-Нововоронеж и железнодорожная магистраль Москва-Воронеж-Ростов, которая связывает район с г. Воронеж, соседним Лискинским муниципальным районом.

Согласно Закону Воронежской области №88-ОЗ от 18.11.2004г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ, ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРИБАНОВСКОГО, КАШИРСКОГО, ОСТРОГОЖСКОГО, СЕМИЛУКСКОГО, ТАЛОВСКОГО, ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ И ГОРОДА НОВОВОРОНЕЖ» (в ред. законов Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ, от 26.05.2009 N 58-ОЗ, от 06.07.2009 N 81-ОЗ, от 30.11.2009 N 146-ОЗ) в состав Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района входят два населённых пункта: п. Колодезное, с. Олень-Колодезь. Хутор Полубняновка, ранее входивший в состав Колодезянского сельского поселения, передан в городской округ г. Нововоронеж. Общая численность населения в границах сельского поселения по данным на 01.01.2009г. составила 7520 чел.

Природные условия и природные ресурсы, которыми обладает Колодезянское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного и  градостроительного освоения.

Выводы

- в целом экономико-географическое положение Колодезянского сельского поселения выгодное;

- поселение граничит с промышленно развитым городским округом г. Нововоронеж:

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Колозедянского сельского поселения.

Колодезянский сельский Совет был образован в 1967. Основной осью формирования поселения являлась железнодорожная магистраль Москва-Воронеж-Ростов, протяженность которой в границах поселения 15 км, и станция Колодезная. Пик развития поселения пришелся на середину XX столетия, когда были построены такие сельхозпредприятия, как птицефабрика, молочная ферма, свеклопункт; активно развивалось сельское хозяйство.

Поселок Колодезный.

Расположен в центральной части поселения, на ж.д. станции. Поселок известен с 1874 г., когда здесь шло строительство железной дороги Москва-Ростов и требовалось расселять рабочих. Поселок строился вблизи станции Колодезная, которая была основана в начале XIX века. Здание вокзала сохранилось до наших дней и сейчас числится в списке объектов историко-культурного наследия, принятых на государственную охрану.

В годы Великой Отечественной войны в окрестностях поселка велись боевые действия. Возведенная в 1942 году Братская могила, расположена на въезде в поселок по дороге М4 «Дон» - Колодезный. Поселок Колодезный – родина героя Советского Союза Новикова Петра Сергеевича, именем которого названа одна из улиц поселка.

Дальнейшее развитие поселка было тесно связано с железной дорогой, рядом с которой строились крупные предприятия – ООО «Элеватор», ООО «Пром-Нефть-Сервис», химбаза, в последствии переданная Круглянскому сельскому поселению, и др. В 2005 году в рамках инвестиционного проекта в поселке Колодезный компания ООО «Бунге СНГ» начала строительство крупного завода по переработке подсолнечника с объемом инвестиций 2 млрд. руб. с предполагаемой производительностью 331735 тыс. литров масла в год, который введен в действие в 2007 году.

Сейчас на территории Колодезянского сельского поселения проживают люди 15 национальностей, которые общаются на русском языке. 95% населения составляют русские. Жители поселка трудятся на местных предприятиях, а также в г. Воронеж и Нововоронеж.

Село Олень-Колодезь.

Основано около 1770 года бывшими монастырскими крестьянами. Названо по реке Олень-Колодезь. Здесь, как и в ряде других подобных случаев, колодезь — ручей или река, вытекающая из родника. Село расположено в северо-западной части поселения. В 2008 г. численность населения села составила 796 человек. На территории села проживают люди 9 национальностей, которые общаются на русском языке. 96% населения составляют русские. Жители села трудятся на предприятиях п. Колодезный, г. Воронеж и Нововоронеж.

1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации

В 1986 году проектным институтом «Воронежгражданпроект» был разработан проект планировки и застройки совхоза «Колодезянский» в пос. Колодезный Каширского района. Это последний градостроительный документ, регулирующий развитие территории Колодезянского сельского поселения.

На момент разработки данного проекта совхоз «Колодезянский» входил в состав Каширского района. Поселок Колодезный являлся усадебным центром совхоза «Колодезянский».

По состоянию на 1986 год общая численность составляла 6680 человек.

В основу архитектурно-планировочного решения пос. Колодезный была положена идея создания компактного населенного пункта с максимальным сохранением существующей застройки, сетки улиц и с использованием рельефных условий местности. Жилое строительство предполагалось вести в зоне уже существующей усадебной застройки — в восточной части поселка, ближе к линии железной дороги и в южной части предполагалась одноэтажная усадебная застройка. Так же на свободных территориях в центральной части поселка предполагалось возведение двух-, трех- и четырехэтажных домов совхозного строительства и объектами культурно-бытового назначения.

Генеральным планом предусматривалось размещение в центральной  части поселка общественной зоны,  в состав которой,  согласно проекту,  должны были входить врачебная амбулатория, клуб, административное здание, два детских сада, школа. В центральной части, на территории хмелеводческой конторы, планировалось размещение парковой и спортивной зоны.

Следует отметить, что основные предусмотренные мероприятия,  были реализованы в соответствии с проектом планировки.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения  остались до конца не реализованными.

Разработанная более двадцати лет назад градостроительная документация устарела, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Колодезянского  сельского поселениями в качестве такого документа в соответствии с ГрК РФ определен  Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.

Колодезянское сельское поселение расположено в западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение характеризуется выгодным географическим положением.

По территории сельского поселения проходит автотрасса регионального значения отвод на Воронеж-Нововоронеж и железнодорожная магистраль Москва-Воронеж-Ростов.

Согласно Закону Воронежской области «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» от 21.10.2006г. №87-ОЗ в состав Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района входят два населённых пункта: с.Колодезное, с. Олень-Колодезь. Хутор Полубяновка, входивший в состав сельского поселения ранее, с поправкой от 15.12.2009г к Закону о границах, был присоединен к городскому округу г. Нововоронеж.

- Описание границ Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области.

- I. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Дзержинским сельским поселением

От точки стыка 13243767 границ Дзержинского, Каменно-Верховского и Колодезянского сельских поселений линия границы идет в юго-восточном направлении по прямой линии вдоль восточной стороны полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги").

Затем линия границы поворачивает и идет в восточном направлении по прямой линии вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы до точки стыка 13243774 границ Дзержинского, Колодезянского и Боевского сельских поселений.

Протяженность границы - 4402 м.

- II. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Боевским сельским поселением

От точки стыка 13243774 линия границы идет по ломаной линии в общем юго-восточном направлении вдоль восточной стороны полезащитной лесной полосы, по полевой дороге, пересекает автомобильную дорогу, далее вновь идет по полевой дороге до точки стыка 13240309 границ Колодезянского, Боевского и Левороссошанского сельских поселений.

Протяженность границы - 7751 м.

- III. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Левороссошанским сельским поселением

От точки стыка 13240309 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном направлении вдоль восточной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает пастбище.

Затем поворачивает на юг и идет по прямой линии вдоль восточной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает лог Сарбин, далее вновь идет вдоль восточной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает лог Абрамов, по пастбищу до точки стыка 13243878 границ Колодезянского, Старинского и Левороссошанского сельских поселений.

Протяженность границы - 7844 м.

- IV. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству со Старинским сельским поселением

От точки стыка 13243878 линия границы идет по ломаной линии в западном направлении по тальвегу лога Абрамов.

Затем поворачивает на юг и идет по полевой дороге до точки стыка 13243364 границ Колодезянского, Старинского сельских поселений и Лискинского муниципального района.

Протяженность границы - 5543 м.

- V. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Лискинским муниципальным районом

От точки стыка 13243364 линия границы идет по прямой линии в западном направлении по пашне, вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу до точки стыка 13243434 границ Колодезянского, Круглянского сельских поселений и Лискинского муниципального района.

Протяженность границы - 2114 м.

- VI. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Круглянским сельским поселением

От точки стыка 13243434 линия границы идет в северо-западном направлении по прямой линии по восточной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги) до точки 13243856.

От точки 13243856 линия границы идет в западном направлении по ломаной линии по пашне, по южной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги) до точки стыка 13241637 границ Колодезянского, Круглянского сельских поселений и городского округа - город Нововоронеж.

Протяженность границы - 8657 м.

- VII. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с городским округом - город Нововоронеж

От точки стыка 13241637 линия границы идет в северном направлении, пересекая полосу отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги"), до точки 35090.

От точки 35090 линия границы идет в западном направлении по северной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги") до точки 35089.

От точки 35089 линия границы идет в северо-западном направлении, пересекая балку Круглянский Лог, далее по ее бровке до точки 35087.

От точки 35087 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги до точки 35086.

От точки 35086 линия границы пересекает полосу отвода автомобильной дороги, по пашне до точки 35084.

От точки 35084 линия границы идет в северо-западном направлении, по бровке балки, пересекает овраг до точки 35065.

От точки 35065 линия границы идет в юго-западном направлении вдоль бровки балки Олень-Колодезный Лог до точки 35062.

От точки 35062 линия границы идет в западном направлении по границе села Олень-Колодезь до точки 13240995.

От точки 13240995 линия границы идет в южном направлении вдоль автомобильной дороги, по восточной границе Государственного лесного фонда до точки 35055.

От точки 35055 линия границы идет в западном направлении вдоль северной границы водозабора до точки 35054.

От точки 35054 линия границы идет в юго-восточном направлении вдоль западной границы водозабора до точки 35053.

От точки 35053 линия границы идет в северо-западном направлении по южной границе Государственного лесного фонда (урочище Олень-Колодезянское) до точки 35046.

От точки 35046 линия границы идет в южном направлении вдоль водозабора, по границе Государственного лесного фонда (урочище Олень-Колодезянское) до точки 34700026.

От точки 34700026 линия границы идет в южном направлении по границе Государственного лесного фонда до точки стыка 35017 границ Колодезянского, Каменно-Верховского сельских поселений и городского округа - город Нововоронеж.

Протяженность границы - 19046 м.

- VIII. Линия прохождения границы Колодезянского сельского поселения по смежеству с Каменно-Верховским сельским поселением

От точки стыка 35017 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по ломаной линии по полевой дороге, по границе Государственного лесного фонда, вновь по полевой дороге, по границе села Олень-Колодезь, по тальвегу оврага, по пашне до точки 13243785.

От точки 13243785 линия границы поворачивает на северо-запад и идет по оси грунтовой дороги. Далее поворачивает на северо-восток и идет по тальвегу лога Кривой до точки стыка 13243767 границ Колодезянского, Каменно-Верховского и Дзержинского сельских поселений.

Протяженность границы - 13239 м.

Общая протяженность границы Колодезянского сельского поселения - 68596 м.

Общая численность населения в границах сельского поселения по данным на 01.01.2010г. составила 7520чел. Перечень населённых пунктов Колодезянского сельского поселения, численность их населения и площадь согласно реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области»  представлены в таблице   № 1.

Таблица № 1.

Перечень населённых пунктов  Колодезянского сельского поселения

| №№ п/п | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Площади административно- Территориальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колодезянское сельское поселение, всего | 7520 | 8263,32 |
| 1 | п. Колодезный | 6570 | 546,17 |
| 2 | с. Олень-Колодезь | 950 | 327,99 |

2.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Колодезянского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5 0С Абсолютный максимум температуры +41ºС (июль), абсолютный минимум -38ºС (февраль).

Максимальная глубина промерзания грунта 170 см для средних и крупных песков, 150 – 160 для супесей и суглинков.

Максимальная высота снежного покрова 105 см.

Направление господствующих ветров юго-западное.

Количество осадков в среднем колеблется от 450 до 500мм в год.

Геоморфологически территория поселения приурочена к поверхности слабо расчлененной пониженной флювиогляциальной равнины.

Рельеф территории спокойный, ровный с небольшими по глубине западинами. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 132 до 156м, уклоны 1% - 1,5% с общим направлением на юго-запад.

В геологическом отношении на глубину заложения фундаментов территория сложена толщей флювиогляциальных отложений Днепровского оледенения, представленных, в основном, песками и суглинками, а также глинами, которые имеют незначительное распространение.

Пески желтые, серо-желтые, маловлажные до влажных, среднезернистые, иногда мелкие, средней плотности и плотные, местами глинистые с прослоями и линзами суглинков.

Суглинки серо-бурые и коричнево-бурые, от твердой до мелкопластичной консистенции, средние, легкие и тяжелые, иногда карбонатные, местами с линзами песка.

Естественным основанием фундаментов на глубине 3х метров являются суглинки.

Грунтовые воды на глубине до 5,0 метров скважинами не вскрыты. В весенний период в толще песков на линзах суглинков возможно образование «верховодки» на различных глубинах до поверхности от1,8 – 2,3 до 4,9 – 5,6 м и мощностью 0,8 – 1,9 м. Основной водоносный горизонт в зависимости от условий рельефа залегает на глубине 41,59м – 65,0м от поверхности.

Поверхностные воды представлены тремя водными объектами. Два пруда естественного происхождения в с. Олень-Колодезь, площадь каждого из прудов не превышает 0,5 кв.км., озеро на территории лесного фонда естественного родникового происхождения. Таким образом, эти объекты рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранная зона составляет 50м.

В почвенном покрове преобладают черноземы выщелочные суглинистые, мощностью 0,6 – 1,2 метра, иногда черноземы песчаные и песок гумусированный.

Растительность представлена сосной и дубом. На территории имеются защитные лесные насаждения, лесные полосы представленные тополем пирамидальным и серебристым, березой обыкновенной и бородавчатой, ясенем, акацией, сформированными для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращения заносов крупных дорог песком и снегом.

Ландшафтно-рекреационный потенциал. Территория   Колодезянского сельского поселения расположена на Окско-Донской низменности. Рельеф поверхности территории относительно спокойный, слабоволнистый, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественная травяная растительность представлена степями, лугами. В населенных пунктах и садоводческих товариществах поселения распространена приусадебная растительность. В километре к западу от с. Олень-Колодезь, на территории ГЛФ, расположен санаторий Нововоронежской АС.

При перспективном планировании развития рекреации должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф территории. Основным направлением развития рекреации является аренда земель ГЛФ под базы отдыха.

2.3. Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для страны в целом, так и Колодезянского сельского поселения в частности.

Численность населения

Численность населения Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области по данным на 01.01.2010г. составила 7520чел., что составляет приблизительно 25% от общей численности населения Каширского района. В последние годы численность населения сельского поселения постепенно увеличивается. Динамика и  численность населения Колодезянского сельского поселения представлена на нижеследующем рисунке  1.

Рис. 1. Динамика численности населения Колодезянского сельского поселения на начало года  (по данным паспорта поселения).

Подавляющая часть населения сельского поселения – 86% проживает в с.Колодезное, 12,6% в с. Олень-Колодезь, остальные 1,4% за пределами населенных пунктов.

По числу жителей Колодезянского сельское поселение занимает первое место в районе.

В системе расселения Каширского района  на протяжении последних лет в Колодезянском сельском поселении увеличилась численность населения, что нехарактерно для района в целом. Это связано с общими экономическими показателями всего Каширского района и в частности с выгодным географическим положением самого поселения, его близостью к г. Воронеж и Нововоронеж, наличием магистральной железной дороги и благоприятными условиями для развития промышленности и сельского хозяйства.

Естественный прирост населения

В настоящее время в Колодезянском сельском поселении уровень смертности превышает уровень рождаемости - наблюдается естественная убыль населения, величина которой, по данным на 01.01.2010г. составила 0,98% (74чел.), в том числе рождаемость – 0,57%, смертность – 1,55% (43чел. и 117чел. соответственно). Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Колодезянского сельского поселения представлена на рисунке №2.

Демографическая структура населения сельского поселения, как и практически любого другого населённого пункта, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости. Причём последние, в ряде случаев, могут иметь первостепенное значение. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1988гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) значительное увеличение рождаемости связанное с достижением женщин детородного возраста.

Рис. 2. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста  Колодезянского сельского поселения (по данным паспорта поселения).

Естественное и механическое движение населения

Для современной демографической ситуации Колодезянского сельского поселения характерны следующие тенденции: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, большой миграционный приток и как следствие - повышение численности населения.

Динамика численности населения за последние 5 лет менялась незначительно. Сохранение и повышение уровня и численности населения происходит в основном за счет миграционного прироста, который оказывает существенное влияние на улучшение демографической ситуации. Динамика численности населения Колодезянского сельского поселения представлена в таблице № 2.

Таблица № 2.

Динамика численности населения Колодезянского сельского

поселения (по данным паспорта поселения).

| № | Показатели | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | 6677 | 6679 | 6686 | 6713 | 6930 | 7520 |  |
| 2. | число родившихся | 55 | 52 | 44 | 48 | 52 | 43 |  |
| 3. | число умерших | 126 | 130 | 149 | 123 | 122 | 117 |  |
| 4. | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | -71 | -78 | -105 | -75 | -70 | -74 |  |
|  | Миграция: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | число прибывших | 158 | 154 | 225 | 194 | 105 | 79 |  |
| 6. | число выбывших | 85 | 69 | 93 | 78 | 69 | 78 |  |
| 7. | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | +73 | +85 | +132 | +116 | +36 | +1 |  |

На сегодняшний день механическое движение населения Колодезянского сельского поселения характеризуется миграционным притоком населения - превышением числа прибывших жителей над числом выбывших. В период с 2004 по 2009гг. происходило постепенное увеличение механического притока населения, максимум за рассматриваемый период приходится на 2006г.

Положительный миграционный приток характерен не только для Колодезянского сельского поселения, но и для Каширского района и Воронежской области в целом, что во многом объясняется привлекательностью области по комплексу благоприятных условий, в числе которых:

- выгодность географического положения Европейской части;

- природно-климатическая комфортность проживания;

- высокая степень освоения территории;

- относительная общественно-политическая стабильность;

- этническая однородность;

- относительное экологическое благополучие.

Говоря о миграционном движении населения сельского поселения, следует также отметить и фактор соседства с районным и областным центрами.

Для Воронежа, как и многих других крупных городов, в настоящее время актуальны процессы дезурбанизации – переселения части городского населения в ближайшие пригороды, для которых, как правило, характерна лучшая по сравнению с городом экологическая обстановка. Смена места жительства позволяет улучшить условия проживания за счёт смены квартиры на частный дом.

Таким образом, в последние годы механический приток населения не только покрывает естественную убыль, но и способствует увеличению численности населения поселения.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Колодезянского сельского поселения по данным на 01.01.2010г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным паспорта поселения составляет 4670чел., что составляет 62,1% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 11,4% и 26,5% соответственно. То есть численность населения пожилого возраста превышает численность молодёжи. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику района. Говоря о возрастной структуре населения Колодезянского сельского поселения, следует упомянуть и тот факт, что такой тип возрастной структуры в настоящее время характерен и для Каширского района в целом.

Основным фактором, влияющим на данную отрицательную динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение группы младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Воронежской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин. Важное влияние на половозрастную структуру населения имеет миграция, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

Резервы улучшения демографической ситуации в Колодезянском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

Возрастная структура населения Колодезянского сельского поселения по данным на 01.01.2010г. представлена на рисунке 3.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте Колодезянского сельского поселения на 01.01.2010г. по данным паспорта поселения составила 4670чел. или 62% от общей численности населения. Численность трудовых ресурсов составила 1938чел. или 25,7% численности населения поселения. Столь низкая доля трудовых ресурсов от общей численности населения связана с малой численностью трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, которая на 01.01.2010г. составляла 1901чел.

Численность экономически активного населения на 01.01.2010г. по данным паспорта поселения равнялась 1541чел., что составляет 20,5% от общей численности постоянного населения поселения или 79,5% трудовых ресурсов поселения. Общая численность безработных на территории сельского поселения составила 159чел., из них зарегистрированных в службе занятости – 90чел. Данные о распределении трудовых ресурсов в Колодезянском сельском поселении представлены ниже, в таблице № 3.

Рис. 3. Возрастная структура населения Колодезянского сельского поселения (по данным паспорта поселения).

Таблица № 3.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Колодезянском сельском поселении по состоянию на 01.01.2004 – 2009гг., чел.

| № п/п | Показатели | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 3957 | 4027 | 4146 | 4515 | 4126 | 4670 |
| 2 | Трудовые ресурсы | 1868 | 1894 | 2231 | 2387 | 2013 | 1938 |
| 3 | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 1838 | 1862 | 2202 | 2357 | 1985 | 1901 |
| 4 | - занятые в отраслях экономики подростки | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - занятые в отраслях экономики пенсионеры | 30 | 32 | 29 | 30 | 28 | 37 |
| 6 | Занято в экономике | 1410 | 1470 | 1578 | 1600 | 1523 | 1541 |
| 7 | Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью или учёбой | 103 | 194 | 234 | 315 | 294 | 238 |
| 8 | Общая численность безработных | 98 | 230 | 352 | 472 | 196 | 159 |
| 9 | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 48 | 76 | 69 | 59 | 89 | 90 |
| 10 | Федеральные служащие | - | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 |

Как видно из приведённых данных на протяжении последних лет не наблюдается стабильность численности трудовых ресурсов Колодезянского сельского поселения. Наблюдается значительное увеличение числа людей занятых в экономике, а общая численность безработных на протяжении последних лет претерпела значительные изменения в худшую сторону.

На распределение трудовых ресурсов сельского поселения значительное влияние оказывает близость к районному и областному центрам, обуславливая наличие трудовой маятниковой миграции. Значительная часть населения 1297 чел (17,2%) занимается индивидуальной трудовой деятельностью, ведением личного подсобного хозяйства, производством и реализацией продуктов сельского хозяйства.

Подавляющая часть населения занята в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве и оптовой и розничной торговле – 65,5% от общего числа занятых в экономике поселения. Значительных изменений доли занятых по отдельным отраслям экономики в последние годы не наблюдалось.

Данные о распределении и динамике численности занятого населения по видам экономической деятельности в 2004 – 2009гг. представлены ниже, в таблице № 4.

Таблица № 4.

Распределение численности занятого населения, по видам экономической деятельности в 2004-2009гг. (по данным паспорта поселения).

| №№ п/п | Отрасли экономики | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего занято в экономике | 1410 | 1470 | 1578 | 1600 | 1523 | 1541 |
| 2 | в т.ч. видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство | 708 | 413 | 456 | 365 | 270 | 223 |
| 4 | Обрабатывающие производства | 11 | 39 | 43 | 298 | 382 | 465 |
| 5 | Строительство | 94 | 108 | 211 | 94 | 40 | 39 |
| 6 | Производство и распределение электроэнергии газа и воды | - | - | - | - | 60 | 61 |
| 7 | Транспорт и связь | 58 | 339 | 212 | 200 | 242 | 194 |
| 8 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 162 | 216 | 271 | 297 | 287 | 321 |
| 9 | Образование | 105 | 85 | 87 | 75 | 79 | 71 |
| 10 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 108 | 129 | 132 | 126 | 82 | 74 |
| 11 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 89 | 67 | 91 | 70 | 4 | 15 |

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, на долю которого в 2008г. приходилось 84% от общего числа занятых (1297чел.). На долю предприятий и организаций государственной формы собственности приходилось 5,1% (79чел.), муниципальной – 10,9% (165чел.).

Перспективы развития рынка труда Колодезянского сельского поселения связаны в большей степени с активными инвестиционными процессами и общим подъёмом экономики Каширского района. На территории района предполагается развитие пищевой промышленности за счёт организации предприятий по переработки сельхозпродукции.

Основными направлениями в работе администрации сельского поселения, в целях обеспечения потребности развивающейся экономики в рабочей силе являются:

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- содействие незанятой молодёжи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда;

- регулирование миграционных процессов, направленных на улучшение обеспечения отраслей экономики района квалифицированной рабочей силой. Данное направление предполагает создание условий для повышения территориальной мобильности рабочей силы с учётом необходимости предотвращения чрезмерной концентрации мигрантов.

Выводы:

  - Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Колодезянском сельском поселении относительно благоприятная;

  - Численность населения сельского поселения на 01.01.2009г. составляет 7520 чел. (25% от общей численности населения Каширского района);

  - Наблюдается естественная убыль населения, смертность более чем в два раза превышает рождаемость. Положительный механический приток населения полностью компенсирует потери естественной убыли;

  - Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;

  - В перспективе, при сохранении существующих темпов механического притока, численность населения будет увеличиваться. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости;

  - Численность трудовых ресурсов сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1938чел. (25,7% численности населения поселения);

  - Имеет место интенсивная маятниковая трудовая миграция в направлении г.Нововоронеж и г.Воронежа.

Прогноз численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными  тенденциями развитых стран.

Во-вторых,  существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения,   при котором смертность  существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется  сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу, является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- сохранение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу прогноза численности и структуры  населения Колодезянского поселения.

Предполагаем снижение смертности и рост рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Воронежской области в 1980-е годы под воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2015 г., рождаемости – к 2020 г. и последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.

Численность  населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со среднегодовым темпом 0,65%.  Затем темпы снижения сократятся  и к 2030 г. численность  населения составит 6540  чел. против 7520 чел. в 2009 г., а за счет положительного сальдо миграции численность достигнет 9500 чел. Иными словами, за двадцать прогнозных лет  население Колодезянского поселения увеличится на 2000 чел.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

| Наименование показателя, чел | Современное состояние 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 7520 | 8700 | 9500 |

Выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Отрицательная демография. Требуется создавать условия для привлечения в поселение на жительство людей.

Требуется усиление миграционной привлекательности Колодезянского сельского поселения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

Проблема 2. Старение населения. В ближайшие 20 лет трудоспособное население уменьшится на четверть.

Требуется предусмотреть резервирование территорий для интернатов, домов инвалидов, ветеранов и пр.

2.4. Экономическая база и сфера занятости.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ значительная часть полномочий по социально-экономическому развитию муниципальных образований, в том числе городских и сельских поселений, передается органам местного самоуправления. Поэтому основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Основными статьями доходной части бюджета Колодезянского поселения являются налоговые поступления.

Таблица № 5.

Показатели базы местных доходов поселения (по данным паспорта сельского поселения).

| № п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имущество физических лиц | тыс. руб. | 155 | 131 | 124 | 184,2 | 102,5 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 14 | 32 | 9,3 | 63,8 | - |
| 3. | Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 56682,7 | 73259,7 | 146820,3 | 210414 | 174671 |
| 4. | Земельный налог | тыс. руб. | 713 | 508 | 710,5 | 444 | 1039 |

Таблица № 6.

Бюджет муниципального образования (по данным паспорта сельского поселения).

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет поселений |  | 5803 | 7340 | 9298 | 7406 |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 5455 | 7391 | 9299 | 10018 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | 94 | 100,7 | 100 | 135 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | 3167 | 4302 | 5380 | 3608 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджет ной системы РФ | тыс. руб. | 2288 | 3089 | 3919 | 1853 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | 41,9 | 41,8 | 42,1 | 18,5 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | 816 | 1128 | 1342 | 1345 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | 5943 | 7455 | 9436 | 7765 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | 102,3 | 93,6 | 101,5 | 104,9 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | 888 | 1138 | 1362 | 1043 |

Территория Колодезянского сельского поселения составляет 8263га. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодья составляют 5,752 тыс.га или 69,5%. Распаханность сельхозугодий – 87%. Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно.

В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства граждан.

В общем объёме продукции сельского хозяйства сельхозпредприятия производят 71,9% продукции, хозяйства населения – 28,1%.

- Самое крупное сельхозпредприятие – ЗАО «Агросвет» (п. Колодезный), общей площадью 4189га. Занимается выращиванием зерновых, технических и прочих с/х культур, выращиванием кормовых культур и заготовкой кормов, выращиванием  крупного рогатого скота. Предприятие представлено несколькими отдельно размещенными строениями. В центральной части поселения располагается элеватор по обработке и хранению зерновых и технических культур и мастерская по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной спецтехники. Молочно-товарная ферма на 150 голов.

- ООО «Бунге СНГ» (п. Колодезный). Предприятие специализируется на переработке подсолнечника с объемом инвестиций 2млрд. руб.  Территория предприятия занимает 5,7га.

- ООО «Элеватор» (п. Колодезный). Переработка зерновых культур. Площадь  предприятия 9га.

- ООО СП «Русь» - выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Площадь составляет 135,1га, из них 76,1га находится под застройкой.

- ООО «Русское поле» - выращивание зерновых, зерновобобовых, технических и прочих культур, выращивание сахарной свеклы. Площадь составляет 331га.

- ООО «Рафк» - выращивание зерновых, технических и прочих культур. Располагается в центральной части поселения, общая площадь 1081га.

- КФХ «Светлое» - выращивание зерновых, зерновобобовых, технических и прочих культур. Располагается в северной части поселения, общая площадь 95га.

- КФХ «Надежда» -  выращивание зерновых, зерновобобовых, технических и прочих культур. Располагается в северной части поселения, общая площадь 50га.

- КФХ «Донские зори» - выращивание зерновых, зерновобобовых, технических и прочих культур. Располагается в северной части поселения, общая площадь 50га.

- КФХ Жариков В.Н. - выращивание зерновых, зерновобобовых, технических и прочих культур. Располагается в северной части поселения, общая площадь 95га.

Посевная площадь используется под зерновые, зернобобовые культуры и технические культуры (подсолнечник); специализация животноводства: молочное скотоводство, птицеводство.

Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий составляет 98 чел. Динамика численности  поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий представлена в таблице № 7.

Таблица № 7.

Динамика численности  поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий (по данным паспорта сельского поселения).

| №п | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - крупный рогатый скот | 0,401 | 0,413 | 0,321 | 0,28 | 0,48 | 0,5 |
| 2 | - свиньи | 0,073 | 0,075 | 0,662 | 0,6 | 0,47 | 0,63 |
| 3 | - овцы и козы | 0,0137 | 0,063 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,3 |
| 4 | - птица | 163,5 | 288,8 | 279,8 | 260,3 | 4,3 | 3,97 |

В хозяйствах населения посевная площадь составляет 5005га (картофель, овощи и кормовые культуры).

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств представлена в таблице № 8.

Таблица № 8.

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн (по данным паспорта сельского поселения).

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - зерно (в весе после доработки) | 3240 | 13464 | 6625 | 3431 | 20014 | 10405 |
| 2. | - сахарная свекла | 6920 | 6346 | - | - | 3576 | 3042 |
| 3. | - подсолнечник | 1000 | 1996 | 2398 | 2335 | 1149 | 1534 |
| 4. | - картофель | 5650 | 5740 | 7286 | 6889 | 7247 | 6698 |
| 5. | - овощи | 520 | 326 | 645 | 900 | 1207 | 449 |
| 6. | - скот и птица (на убой в живом весе) | 399 | 331 | 434 | 423 | 50 | 61 |
| 7. | - молоко | 1291 | 773 | 918 | 1084 | 1290 | 1295 |
| 8. | - яйца, тыс. штук | 34098 | 41232 | 62823 | 56205 | 17042 | 558 |

Таблица № 9.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности  (по данным паспорта сельского поселения).

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная заработная плата (в целом по МО) | руб. | 2985 | 3837 | 4590 | 8996 | 13720 | 13130 |
|  | в т.ч.по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -//- | 3274 | 4385 | 6144 | 11189 | 7005 | 6450 |
| 2. | добыча полезных ископаемых | -//- | - | - | - | - | - | - |
| 3. | обрабатывающие производства | -//- | 1212 | 1087 | 1267 | 16123 | 23236 | 19380 |
| 4. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- | - | - | - | - | - | 8588 |
| 5. | строительство | -//- | 2552 | 2400 | 2242 | 4061 | 8222 | 9261 |
| 6. | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 1924 | 1914 | 2090 | 3271 | 5712 | 6448 |
| 7. | транспорт и связь | -//- | 5053 | 5180 | 7193 | 9157 | 12945 | 13690 |
| 8. | финансовая деятельность | -//- | 2500 | 2667 | 2989 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 9. | образование | -//- | 2338 | 3327 | 4364 | 6478 | 10970 | 12040 |
| 10. | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 2387 | 3166 | 4422 | 5582 | 7047 | 8678 |
| 11. | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | 1616 | 3164 | 4127 | 5738 | 2000 | 4147 |

В результате выявлены следующие проблемы, требующие решения путем расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Проблема   1.  Необходимость развития малого бизнеса на собственном сырье.

Проблема 2. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции; привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса.

Проблема 3. Расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса.

2.5. Земельный фонд и категории земель.

Согласно данным реестра «Административно – территориальное устройство Воронежской области», общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 8263,32га, общая площадь населенных  пунктов составляет  784,16га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения.

Почвенный покров представлен типичными черноземами.

Рис. 4. Распределение земель по категориям (по обмеру чертежей).

2.5.1. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Колодезянского сельского поселения находится два  населенных пункта — пос. Колодезный, с. Олень-Колодезь. По данным Реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской Области», площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет 784,16 га.

2.5.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Колодезянского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5662 га, в том числе:

- пашни — 5005 га;

- пастбища — 344 га;

- сенокосы – 209 га;

- многолетние насаждения — 104 га.

2.5.3. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда на территории Колодезянского сельского поселения составляют 1157,16 га. Представлены сосновым массивом в западной части поселения.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

2.5.4. Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда на территории Колодезянского сельского поселения отсутствуют.

2.5.5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Колодезянского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, скотомогильников, свалки твердых бытовых отходов и канализационных очистных сооружений.

На территории сельского поселения расположен 1 действующий скотомогильник, представленный биотермической ямой,  имеющий санитарно-защитную зону 1000м и отстоящий от границы поселка Колодезный на 300м.

На территории поселения располагаются очистные сооружения: на востоке близ села Олень-Колодезь для обслуживания молочно-товарной фермы  и на юго-западе от поселка Колодезный, принадлежащие птицефабрике, которые используются для очистки не только отходов производства птицефабрики, но и канализованных отводов жизнедеятельности населения пос.Колодезный.

В соответствии с данными паспорта Колодезянского сельского поселения площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  безопасности и земли иного специального назначения составляет 570 га.

Проблема 1. Земли  транспорта. Граница отвода железной дороги перекрывает часть жилого квартала в п. Колодезный по ул. Советская, площадка 618 км, площадка 613 км в связи с чем, необходимы меры по расселению живущих на этой территории людей. Площадь перекрываемой территории – 3,2га, количество домохозяйств 10.

Проблема 2. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельных участков для перспективного кладбища в п. Колодезный и с. Олень-Колодезь, так как, находящиеся в границах населенных пунктов, кладбища подлежат закрытию. Также необходимо закрыть скотомогильник в п. Колодезный, находящийся в 300 м от границы населенного пункта.

2.5.6. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

2.5.7. Земли запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного Кодекса РФ.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Колодезянского сельского поселения земли запаса отсутствуют.

2.5.8. Кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Каширского района составляет 5,44руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Проведённая предыдущая оценка этих земель составляла 26,9 тыс.руб./га, т.е. оценка увеличилась в 2 раза. Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Согласно Приложению №2 к постановлению администрации Воронежской области от 28.12.2005 №1224 кадастровая стоимость земель населенных пунктов Колодезянского сельского поселения приведена в таблице № 10.

Таблица №10.

Кадастровая стоимость земель населенных пунктов  Колодезянского сельского поселения

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб/кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос.Колодезный | с.Олень-Колодезь | среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 79,94 | 37,12 | 58,53 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 76,59 | 35,57 | 56,08 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 38,30 | 17,78 | 28,04 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 50,70 | 23,54 | 37,12 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 100,26 | 46,56 | 73,41 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 45,25 | 19,62 | 32,44 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 75,80 | 35,20 | 56,50 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 52,78 | 24,51 | 38,65 |
| 9 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 63,78 | 29,62 | 46,70 |
| 10 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 45,90 | 21,32 | 33,61 |
| 11 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 40,04 | 18,59 | 29,32 |
| 12 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли резерва) | 29,75 | 13,82 | 21,79 |

Результаты государственной кадастровой оценкой земель населенных пунктов согласованы с Федеральной службой земельного кадастра России, администрациями районов и городов области, областной комиссией и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005. №929 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области».

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

Проведена кадастровая оценка земель лесного фонда. На территории  Колодезянского сельского поселения находятся леса Давыдовского лесничества. Согласно постановлению администрации Воронежской области от 23.07.2005. №706 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда  Воронежской области» кадастровая стоимость земель Давыдовского лесхоза  1376 руб./га.

Кадастровая оценка была проведена для земель промышленности и иного специального назначения (по 6 группам) и утверждена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 11.11.2005. №1082 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения  Воронежской области».

2.6. Функциональное зонирование территории  Колодезянского сельского поселения.

2.6.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.

Территория Колодезянского сельского поселения условно делится проходящей с северо-запада на юго-восток железнодорожной магистралью Москва-Воронеж-Ростов  на две части. В северо-западной части расположены: село Олень Колодезь, земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Территория весьма благоприятна для развития рекреационных зон и жилищного строительства.

В центральной части сельского поселения располагается поселок Колодезный, административный и производственный центр.

Восточную часть поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения, которые используются под распашку. Кроме земель лесного фонда, на всей территории    Колодезянского сельского поселения имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые по существу являются многолетними насаждениями, относящимися к  землям сельхозназначения.

Пос. Колодезный.

Жилые зоны

Сетка улиц прямоугольная и вытянутая параллельно железнодорожного полотна, представлена в основном индивидуальными одноэтажыми жилыми домами с приусадебными участками при них. Кварталы жилой застройки имеют четырехугольную форму. В центральной и южной части населенного пункта два квартала образованы секционными домами средней этажности (4-5 этажей). На севере и юго-востоке несколько кварталов представлены малоэтажными секционными домами (2 этажа).

Общественные зоны

Общественно-деловая зона располагается в центре поселка и представлена различными учреждениями и организациями. В этой зоне размещаются:

Администрация Колодезянского сельского поселения;

МУП «Колодезянские коммунальные сети»;

Дом культуры;

ФАП (поликлиника);

Колодезянская участковая больница;

МОУ «Колодезянская СОШ»;

Детский сад;

Колодезянское ОМ;

Храм Святителя Тихона Патриарха Московского;

Колодезянское ТПО;

Новоусманское ОСБ.

Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются:

Производственная база ООО «Руслан»;

Голден-5;

Колодезянский свеклопункт;

Пилорама;

ООО «Элеватор»;

ООО «Эра»;

ЗАО «Агросвет»;

Нововоронеж-межрайгаз;

Медсклад.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Данные инфраструктуры представлены следующими объектами:

дорога регионального значения III категории 22-13 «Воронеж-Нововоронеж» - «Воронеж-Луганск» - Нововоронеж;

дорога регионального значения III категории 1-13 М «Дон» - Колодезный;

дорога регионального значения IV категории 12-13 Колодезный – Круглое (от а/д «Воронеж – Нововоронеж – Колодезный»);

ЛЭП 10, 35, 110 и 220  кВ, подстанции, газопровод высокого и низкого давления, ГРП, ШРП,  водозаборы, КНС.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

Кладбище располагается в юго-западной части села Колодезное общей площадью 3,1га.

Село Олень Колодезь.

Жилые зоны

Сетка улиц прямоугольная и вытянутая с севера на юг, представлена в основном индивидуальными (1-2 этажа) жилыми домами с приусадебными участками при них. Кварталы жилой застройки в основном  имеют не правильную четырехугольную форму.

Общественные зоны

Общественно-деловая зона располагается в центре села и представлена: домом культуры, домом престарелых и АТС с. Олень Колодезь.

Производственные зоны

В границах населенного пункта производственная и коммунально-складская зонах отсутствуют.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Данные инфраструктуры представлены следующими объектами:

дорога регионального значения IV категории 14-13 «Воронеж-Нововоронеж» - Олень-Колодезь;

ЛЭП 10 и 35кВ, подстанция, газопровод высокого и низкого давления, ШРП, водозабор.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

Кладбище располагается в центральной части села Олень-Колодезь площадью 2га.

2.6.2. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования.

Для разработки генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.   При разработке генерального плана учитывались следующие планировочные ограничения:

Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций.

  - - охранная зона железной дороги;

  - - придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

  - - охранная зона магистральных газопроводов;

  - - охранная зона воздушных линий электропередач;

На территории сельского поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

Железная дорога «Москва – Воронеж – Ростов». Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ. Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования).

Автомобильные дороги регионального значения третьей и четвертой категории (ширина придорожных полос 50 м).  Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»:

ЛЭП 500 кВ – 30;

ЛЭП 220 кВ – 25;

ЛЭП 110 кВ – 20;

ЛЭП 35 кВ – 15;

ЛЭП 10кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

    - По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

  - - санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

  - - водоохранные зоны;

    - - зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. В Колодезянском сельском поселении утвержденных проектов СЗЗ нет, поэтому принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В таблице № 11. представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду Колодезянского сельского поселения, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зон (СЗЗ).

На территории поселения показаны СЗЗ от следующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица № 11.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

| №№ пп | Наименование объекта | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная база ООО»Руслан» | 4 3 | 100 300 |
|  | Голден – 5 | 4 | 100 |
|  | ООО «Элеватор» | 4 | 100 |
|  | ООО «Агростройбизнес» | 4 | 100 |
|  | ООО «Эра» | 4 | 100 |
|  | Колодезянский свеклопункт | 4 | 100 |
|  | Сортмесовощ | 4 | 100 |
|  | Нововоронежрыба | 3 | 300 |
|  | Пилорама | 3 | 300 |
|  | Новые строительные технологии | 4 | 100 |
|  | ООО СП «Русь» | 3 | 300 |
|  | ООО «Пром-Нефть-Сервис» | 2 | 500 |
|  | ООО «Бунге СНГ» | 3 | 300 |
|  | ЗАО «Агросвет» | 4 | 100 |
|  | ОАО «Воронежтоппром» | 2 | 500 |
|  | Дорспецстрой | 4 | 100 |
|  | ООО «Рафк» | 4 | 100 |

Санитарно-защитные зоны от коммунальных объектов:

Скотомогильник биотермическая яма – 1000м.

Санитарно-защитная зона от кладбища – 100м.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным кодексом РФ.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосы для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Водоохранная зона устанавливается от береговой линии. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки и составляет 50 м.

Требуется разработка проектов ВЗ.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

На территории поселения располагаются  водозаборные скважины и 23 башни Рожновского.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала и составляет 50 м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения от химического и микробиологического загрязнения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия.

На территории сельского поселения расположены 2 объекта историко-культурного наследия — вокзал железнодорожный и братская могила. Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объекта историко-культурного наследия необходима разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

  - По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

Территории, подверженные эрозионным процессам,  вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

  - В целом территория сельского поселения  благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Проблема 1. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

Проблема 2. Требуется разработка и утверждение проектов охранных зон объектов культурного наследия и внесение коррективов в ГП после утверждения этих зон.

2.7. Объекты местного значения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7.1. Инженерная инфраструктура.

В полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в первую очередь входят вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов. Существующее положение по вышеперечисленным вопросам в населенных пунктах  Колодезянского сельского поселения сложилось следующим образом:

Водоснабжение.

Водоснабжение Колодезянского сельского поселения осуществляется за счет централизованного водопровода, которым охвачено 87% жилого фонда.  На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью водозаборных скважин. Мощность водозаборных сооружений составляет 3300 м куб в сутки. На производственные и хозяйственно-питьевые  нужды поселения в настоящее время используется вода артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

На территории Колодезянского сельского поселения расположено 32 артезианские скважины (из них 28 скважин в пос. Колодезный и 5 в с. Олень колодезь) и 32 башни Рожновского (27 башен пос. Колодезный и 5 в с. Олень колодезь). Протяженность водопроводных сетей – 19,3 км, среднесуточный отпуск воды на 1 человека -100л/сутки. Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового водопровода, водозаборных скважин и аккумулирующих сооружений.

Водоотведение.

Водоотведение Колодезянского сельского поселения осуществляется за счет централизованной канализационной сети, которой охвачено 57% жилого фонда.

Мощность очистных сооружений составляет 700 м куб в сутки, протяженность канализационной сети 13,2 км, главного коллектора – 4км. Комплекс очистных сооружений работает без биологической очистки. Качество очистки сточной воды удовлетворительное.

Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию и не подключенных к поселковой сети, осуществляется в выгребные ямы, сточные воды которых вывозятся специализированной техникой.

Ливневая канализация.

Ливневая канализация на территории Колодезянского сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Электроснабжение.

Напряжение потребительских сетей проектируемой части с.п. Колодезный  6-10 кВ. В качестве основного напряжения  используются сети напряжением 10 кВ. Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 «Колодезный». Существующие воздушные линии выполнены на железобетонных и  деревянных опорах,  неизолированными проводами разных марок и сечений. Распределительные сети в большинстве случаев  петлевые с нормально-разомкнутыми перемычками между линиями.

Защита существующих линий 6-10 кВ от многофазных замыканий на всех питающих линиях 6-10 кВ выполнена двухступенчатой, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а второй в виде максимальной токовой защиты.

Общее состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное.

Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Колодезянского сельского поселения развивается на базе природного и сжиженного газа.

Природный газ подается в поселение от существующей АГРС «Нововоронежская». АГРС получает газ по газопроводу – отводу из магистрального газопровода «Северный Кавказ - Центр».

Схема распределения газа по поселению 2-х ступенчатая: высокого и низкого давления. Связь между ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов ШРП и ГРП.  Всего в поселении: 5-ГРП; 5-ШРП. Протяженность уличной газовой сети составляет 162 км. Число газифицированных квартир на конец 2009 года составило 3182 шт. Общее количество квартир в поселении 3518 шт.

Процент охвата населения природным газом составляет - 91%,  сжиженным газом – 9%.

К существующим газопроводам высокого давления подключаются ГРП и котельные. К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные и жилые дома. Газоснабжение потребителей поселения сжиженным газом осуществляется от газонаполнительной станции, расположенной в г. Воронеже.

Теплоснабжение.

По данным паспорта сельского поселения существующий жилой фонд Колодезянского сельского поселения составляет 176,2тыс. м2 общей площади и застроен индивидуальной постройкой усадебного типа и малоэтажной застройкой.

Потребность в тепле для существующего жилого фонда определена по укрупненным нормативным показателям и составляет Q=52,43 Гкал/час. Весь расчет сведен в таблицу.

Обеспечение теплом существующего жилого фонда и существующих объектов соцкультбыта Колодезянского сельского поселения осуществляется от котельных и индивидуальных источников тепла на газе и твердом топливе. В поселении на данный момент имеется 5 котельных: 1 котельная на угле и 4 на газе.

В пос. Колодезный находятся 3 – и котельные на газе.

Котельная МУП «Колодезянское ЖКХ» на улице 40 лет Октября производительностью – 1,72 Гкал/час, котельная МУП «Колодезянское ЖКХ» на ул. Берёзовая роща производительностью – 1,72 Гкал/час, котельная ООО ПТФ «Русь» на ул. Центральная производительностью –21 Гкал/час.   Общая производительность – 24,44 Гкал/час.

По данным эксплуатирующей организации необходимо расширить 2 – е котельные, на улице 40 лет Октября и ул.Берёзовая роща, увеличив мощность каждой с 1,72 Гкал/час до 8,2 Гкал/час .

В селе Олень - Колодезь находятся 2 котельные - 1 котельная МУП «ЦВППЛ» на угле и 1 котельная школы на газе. Общая производительность – 3,652 Гкал/час. Котельные  на угле необходимо  перевести на газовое топливо.

Годовой расход топлива для существующих котельных на газе в п. Колодезный составляет – 1360000 м3 газа.

На конец 2009 года мощность существующих котельных в поселении составляла – 6,52 Гкал/час.

Протяжённость существующих тепловых сетей составляет – 5,5 км.

Оборудование жилищного фонда горячим водоснабжением и центральным отоплением на конец 2009 года составляло – 9% к размеру общей площади жилого фонда.

Выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры Колодезянского сельского поселения:

Проблема 1. Водоснабжение. За последние пять лет среднесуточный отпуск воды на одного человека сократился с 205л/сутки в 2004-2005годах, до 123л/сутки -2006 г., 122л/сутки -2007 г., 118л/сутки -2008 г. В 2009г. среднесуточный отпуск воды на одного человека составляет 100л/сутки, что говорит об истощении водоносного горизонта. Большая часть сетей, скважин и водонапорных башен работает более 20 лет, их техническое состояние удовлетворительное, но для предотвращения потерь воды в сетях и сооружениях требуется их реконструкция. Требуется расширение существующей  системы водоснабжения: строительство новых сетей и водозаборных сооружений для подачи воды на всей территории сельского поселения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проблема 2. Водоотведение.

Для полной очистки всех сточных вод поселения запроектировать канализационную сеть оставшейся части поселения. Увеличить мощность очистных сооружений, с полным циклом очистки включая механическую и биологическую очистку.

Проблема 3. Электроснабжение. Требуется расширения существующей системы электроснабжения: строительство новых КТП и линий электропередачи для более эффективного и бесперебойного питания потребителей.

2.7.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Колодезянское сельское поселение обслуживается автомобильным транспортом, который играет исключительно важную роль для жизнедеятельности всей экономики поселения.

Автодороги общего пользования регионального значения, проходящие по территории Колодезянского сельского поселения:

- дорога регионального значения III категории 22-13 «Воронеж-Нововоронеж» - «Воронеж-Луганск» - Нововоронеж;

- дорога регионального значения III категории 1-13 М «Дон» - Колодезный;

- дорога регионального значения IV категории 12-13 Колодезный – Круглое (от а/д «Воронеж – Нововоронеж – Колодезный»);

- дорога регионального значения IV категории 14-13 «Воронеж-Нововоронеж» - Олень-Колодезь;

Дороги имеют твердое асфальтобетонное покрытие проезжей части, находятся в удовлетворительном состоянии.

Улично-дорожная сеть Колодезянского сельского поселения имеет регулярную структуру.  Главными улицами пос. Колодезный являются:  ул. Коммунистическая, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. 20 лет Октября, ул. 40 лет Октября. Остальные улицы имеют меньшее значение, выполняют роль проездов к местам проживания, дублирующих основные направления. Светофорные объекты отсутствуют. Внутрипоселковые дороги относятся к V категории нуждаются в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Главными улицами села Олень-Колодезь являются: просп. Революции, ул. Мира, ул. Пролетарская.

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

В настоящее время Колодезянское сельское поселение обслуживается   маршрутными автобусами, следующими по маршрутам Воронеж – Колодезное - Нововоронеж. Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Нововоронежское АТП». Перевозки ежедневные, регулярные.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта в целом и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории  Колодезянского сельского поселения.

Выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Требуется развитие и изменение сети автобусных маршрутов.

Проблема 2. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов.

2.7.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищный фонд  Колодезянского сельского поселения по данным на 01.01.2009г. составил 174,1тыс.м2. Жилищный фонд, находящийся в ведении муниципального жилищного хозяйства составляет 21тыс.м2 (12% всего жилищного фонда).

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя    Колодезянского сельского поселения в 2008г. составила 25,9м2, что соответствует средним по Каширскому району показателям. Динамика изменения основных характеристик жилищного фонда Колодезянского сельского поселения за период с 2004 по 2009гг. представлена ниже в таблице № 12.

Таблица № 12.

Динамика изменения основных характеристик

жилищного фонда в период 2004-2009гг.

| № п | Наименование | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Жилищный фонд всего по поселению | тыс.м2 | 141,9 | 143,5 | 173,4 | 174,1 | 174,1 | 176,2 |
| 2 | Число домовладений (квартир) | ед. | 2374 | 3010 | 3006 | 3008 | 3008 | 3518 |
| 3 | Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | м²/чел. | 21,3 | 21,5 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 23,7 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии | тыс.м2 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Источник: паспорт  Колодезянского сельского поселения

Жилая застройка в сельском поселении представлена домами средней и низкой этажности, частными домами с приусадебными участками. По формам собственности в целом по Колодезянскому сельскому поселению в муниципальной собственности находится всего 21тыс.м2 (12% от общей площади жилищного фонда). Жилищного фонда ведомственной принадлежности нет.

В последние годы уровень благоустройства жилищного фонда   сельского поселения изменений не претерпевал. Существенному изменению подвергся лишь уровень газификации, с 2004г. он увеличился на 24%.

2.7.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в региональных нормативах.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В настоящее время населению Колодезянского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание и радиотелефонная связь. Монтированная емкость фиксированной связи составила 1134 номера. Необходима постепенная модернизация сетей. АТС расположено в пос. Колодезный и с.Олень-Колодезь. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 оператора. Число абонентов СПС постоянно растет. Охват населения телевизионным и радиовещанием  в поселении порядка 99%. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Воронежской области (УФПС).

Основные направления развития.

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- Формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB; Предусматривается 100% охват всего населения поселения телевизионным вещанием.

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи;

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи обеспечивается  путём  увеличения  площади  покрытия  территории сотовой связью,  применения  новейших  технологий и  повышения  качества  связи.

2.7.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в региональном нормативе.  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Каширского района – повышение качества и улучшение условий жизни местного населении, повышение инвестиционной привлекательности района путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

В 2009г. в Колодезянском сельском поселении действовало 41 предприятие розничной торговли, из них магазинов – 22,  киосков – 13. Суммарная торговая площадь составляет порядка 810м2. Потребности в сфере предприятий розничной торговли определяются возрастом, семейным положением населения.

Отрасль общественного питания поселения представлена 2 предприятиями. Суммарная мощность предприятий общественного питания поселения составляет 48 посадочных мест или 6,4 места в расчёте на 1000жителей, что ниже рекомендованного нормативного показателя – 40мест. на 1000жителей. То есть существующая сеть предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности. Дальнейшее её развитие будет зависеть от изменений на рынке и требований, предъявляемых местным населением.

Таблица № 13.

Расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Норматив на 1тыс.чел. | Общая потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок. |
| 1 | Продовольственный, кулинарный магазин, булочная-кондитерская | м2торг.площ. | 70 | 630 | 700 |
| 2 | Промтоварный магазин товаров первой необходимости | м2торг.площ. | 30 | 260 | 285 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 350 | 380 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 34 | 38 |

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. В 2009г. в Колодезянском сельском поселении зарегистрировано 1 действующее предприятия бытового обслуживания.

Основными перспективными направлениями развития отрасли являются следующие, зарождающиеся в настоящее время:

- растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развивается «сетевой принцип», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг. Наиболее часто этот подход используется предпринимателями при оказании услуг фотолабораторий, парикмахерских;

- объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности

2.7.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Библиотечное обслуживание населения

По данным за 2009г. в Колодезянском сельском поселении функционируют 3 библиотеки, книжный фонд насчитывает 34835экз. Книжный фонд в расчёте на 1000жителей составляет 4,5тыс. экземпляров, что соответствует  нормативного показателя – 4,5 – 7,5 тыс. экз. на 1000чел. населения.

На перспективу потребуется строительство 1 новой библиотеки в составе  многофункционального центра искусств и эстетического воспитания. Развитие массовых библиотек должно стать одним из приоритетных направлений развития сети культурно-досуговых учреждений поселения. Как было отмечено выше, современная обеспеченность поселениями книжным фондом соответствует нормативной. В связи с прогнозируемым приростом населения на перспективу можно говорить о необходимости обновления и пополнения книжного фонда.

Организации культуры

По данным за 2009г. в Колодезянском сельском поселении функционирует 2 учреждения культурно-досугового типа – Дом культуры, общей ёмкостью 360 мест.

Колодезянский сельский дом культуры емкостью 300 мест и Олень-Колодезянский сельский клуб емкостью 60 мест.

В соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования в сельской местности должно приходиться 100-150 мест на 1000 жителей. Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов, музейно выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях.

На перспективу необходимо строительство учреждения клубного типа на 500-600 посадочных мест.

2.7.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории части поселения.

Объекты культурно-исторического наследия поселения (памятники архитектуры и археологии), включенные в реестр, в 1990-е гг. были снабжены учетной документацией.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Таблица № 14.

Объекты культурного наследия поселения

(памятники истории и культуры).

| №№ п/п | Объект культурно-исторического наследия | Дата постройки | Катего-рия охраны | Распоря-жение | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вокзал железнодорожный | н. ХХ в. | Р | - 510 | ст. Колодезная |
| 2. | Братская могила N 164 | 1942 г. | Р | - 510 | ст. Колодезная |

Принятые сокращения:

Р – региональная категория охраны памятника

№510 – объект поставлен на охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

2.7.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым объектам физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн (периодическое обслуживание). С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

На территории  Колодезянского сельского поселения расположено всего одно спортивное сооружение – спортивный зал при МОУ Колодезянская СОШ. То есть современная обеспеченность спортивными сооружениями не соответствует нормативным потребностям. Требуется расширение сети учреждений физической культуры и спорта, а так же её качественное совершенствование.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен в соответствии с региональными нормативами. Нормативы и расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта представлены в таблице № 15.

Таблица № 15.

Нормативы и расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта

| №№ п\п | Наименование норматива | Единицы измерения | На 1000 населения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив обеспеченности: |  |  |  |  |  |
| 1 | - спортивные залы | м2 | 150 | 750 | 1500 |
| 2 | - плоскостные сооружения | га | 0,9 | 6 | 8,5 |
| 3 | - бассейн | м2 зеркала воды | 97-100 | 800 | 800 |

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигнований. Настоящим проектом предлагается ряд основных мероприятий для минимального развития сети учреждений физической культуры и спорта.

2.7.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования недостаточна. Озеленение представлено, в основном, приусадебными садами и редкими посадками вдоль улиц с преобладанием тополя пирамидального и канадского. Озелененные участки административных и общественных учреждений нуждаются в реконструкции и обновлении древесного фонда.

Улицы населенных пунктов не достаточно благоустроены.

Выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям — клубу, ЖКХ, зданию администрации, школе.

Проблема 2. Требуется устройство  пешеходных тротуаров.

Проблема 3. Требуется организация мест массового отдыха населения.

Проектом предлагается:

- Создание общепоселкового парка;

- Устройство пешеходных тротуаров вдоль центральных улиц;

- Озеленение улиц;

- Посадка зеленых насаждений на территории санитарных разрывов между предприятиями и жилой застройкой в целях уменьшения неблагоприятного влияния характера производства на прилегающие жилые районы поселка.

Осуществление перечисленных мероприятий позволит увеличить площадь зеленых насаждений, а также обогатит ландшафт и улучшит санитарно-гигиенические условия рассматриваемой территории.

Всего насаждения общего пользования на расчетный срок составляют 6,7 га, что соответствует 7 м2 на человека. Следует отметить, что дальнейшее увеличение площади зеленых насаждений ограничивается отсутствием свободных территорий и значительной плотностью застройки.

2.7.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Для Колодезянского сельского поселения разработана генеральная схема очистки территории.

МУП «Колодезянские коммунальные сети» заключили договор с  МУП «Аквасервис» г. Нововоронеж на вывоз мусора на  полигон ТБО г.Нововоронежа. Условия договора и график вывоза мусора приведен  в приложении 1.

Проблема 1: Требуется  ежегодное заключение договора на вывоз мусора на полигон ТБО.

2.7.11. Кладбища.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находится 2 действующих кладбища общей площадью 3,2га.

Проблема 1: Резервирование территории для нового кладбища за границей населенного пункта.

Проблема 2: Благоустройство действующих кладбищ

2.7.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в 5 главе настоящего генплана «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Согласно № 131-ФЗ от 06.10.2003, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

Общественные здания населенных пунктов оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре. В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

На территории Колодезянского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

Проблема 1: Требуется размещение на территории населенных пунктов сельского поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Проблема 2: Требуется соблюдение норм по организации пожарных проездов между строениями.

2.8. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Федеральное и региональное имущество на территории Колодезянского сельского поселения отсутствует.

Объекты муниципальной (районной) собственности, расположенные на проектируемой территории части  Колодезянского сельского поселения:

- здание Колодезянской СОШ

- здание Колодезянской больницы

- здание амбулатории с. Олень-Колодезь

- здание отделения СБ РФ

- здание узла связи пос. Колодезный и с.Олень-Колодезь

- трубопроводы газоснабжения высокого давления на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов

Муниципальные (местные) объекты:

- здание администрации пос. Колодезный

- здание Колодезянского дома культуры

- здание Олень-Колодезянского сельского клуба

- котельнаые

- трубопроводы газоснабжения в границах населенных пунктов:

  - высокого давления

  - низкого давления

- сооружения водоснабжения

- КНС

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов

- кладбища

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Колодезянского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования.

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднеспециального образования (периодический уровень).

В образовательный комплекс  Колодезянского сельского поселения входит 1 детский сад МДОУ Колодезянский детский сад ёмкостью 50 мест, расположенный в пос. Колодезный, МОУ Колодезянская  СОШ нормативной ёмкостью 180 мест.

Детские дошкольные учреждения

По данным на 01.01.2010г  на территории Колодезчнского сельского поселения существует всего одно ДДУ расчётной ёмкостью 60 мест. Согласно региональным нормативам, на 1000 жителей в сельской местности должно приходиться 34 места в детских дошкольных учреждениях. Исходя из этого, нормативная потребность сельского поселения в детских дошкольных учреждениях на расчетный срок составляет 320 мест. Таким образом, можно говорить о нехватке дошкольных учреждений на территории поселения.

Общеобразовательные школы

По данным на 01.01.2010г. в Колодезянском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная школа, расчётная ёмкость которой составляет 180 мест. Численность учащихся в школе составляет 431 чел. Из общей численности учащихся в первую смену занимается 53%. Здание школы типовое, кирпичное, построено в 1958 году, изношенность составляет 100%. В связи с чем необходимо строительство новой школы.

Для расчета принимаются региональные нормативы – обеспечение 145-150 местами в школах на 1000 жителей.

Исходя из этого, нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для  Колодезянского сельского поселения составляет – 1370 мест.

Расчёт потребности в учреждениях образования на перспективу представлен ниже, в таблице № 16.

Таблица № 16.

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу.

| № п/п | Учреждения образования | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные, мест | 60 | 290 | 320 |
| 2 | Государственные общеобразо-вательные школы, при занятиях в одну смену, мест | 180 | 1200 | 1370 |

При разработке раздела учитывается и территориальный подход в размещении учреждений образования. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. Для школ радиус доступности варьируется от 2км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности.

Исходя из всего выше сказанного, к расчетному сроку на территории  Колодезянского сельского поселения потребуется размещение 2 новых  ДДУ и 2 школ.

Объекты  здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории  Колодезянского сельского поселения функционируют: лечебный корпус Колодезянской больницы, амбулатория в селе Олень-Колодезь. Общая  мощность 63 посещений в смену и дневной стационар на 56 коек. Обеспеченность населения объектами здравоохранения представлена в таблице № 17.

Таблица № 17.

Обеспеченность населения Колодезянского сельского поселения объектами здравоохранения.

| №№ п/п | Наименова-ние учреж-дений обслу-живания | Ед. измерения на 1000 чел. населения | Современная ёмкость | Норма-тив, на 1000чел. | Нормативная потреб-ность | Обеспеченность, % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебные амбулатории | посещ. в смену | 63 | 17,96 | 170 | 36 |
| 2 | Дневные стационары | коек | 56 | 1,77 | 17 | 350 |

Как видно из таблицы № 17. современная обеспеченность населения    Колодезянского сельского поселения больницей значительно выше нормативной потребности. На перспективу потребуется не только усовершенствование сети учреждений здравоохранения сельского поселения, но и строительство нового ФАП или амбулатории.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На территории Колодезянского сельского поселения располагается дом престарелых  МУ "ЦВППЛ" расчетной емкостью 25 мест. Используется на 80% от общей нагрузки. Здание нетиповое, кирпичное, 1854 года постройки, с капитальным ремонтом проведенным в 2002 году.

Выявлены следующие проблемы в Колодезянском сельском поселении, требующие решения на  уровне района, т.е. не входящие в компетенцию органов местного самоуправления.

Проблема 1. Дошкольное воспитание.

- Необходимо строительство двух детских садов.

Проблема 2. Общеобразовательные школы.

- Необходимо строительство новой школы в селе Олень-Колодезь;

- Необходимо строительство новой школы в поселке Колодезный.

Проблема 3. Здравоохранение.

- Необходимо строительство амбулатории.

Таким образом, с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Колодезянского сельского поселения.

Проанализированы следующие  факторы:

- Планировочная структура;

- Природные условия и ресурсы;

- Эколого-гигиеническая обстановка;

- Экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения;

- Демографическая ситуация;

- Экономическая база развития сельского поселения, сферы занятости населения;

- Состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры;

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В результате проведенного анализа было выявлено, что   Колодезянское сельское поселение  относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена  рядом  факторов:

- Выгодное транспортно-географическое положение относительно областного центра - г. Воронеж и районного центра села Кашира;

- Накопленный социально-экономический потенциал;

- Колодезянское сельское поселение имеет огромный сельскохозяйственный потенциал, реализация которого обеспечит стабильные экономические темпы развития поселения. Для этого необходимо восстановить ныне недействующие предприятия сельскохозяйственного назначения «МТФ», «ПТФ» увеличить масштабы производства ООО «Рафк», ЗАО «Агросвет», занимающееся выращиванием зерновых культур и растениеводства, при этом по максимуму используя все распаханные сельскохозяйственные угодья и приумножая их.

- Необходимо расширение деятельности малого предпринимательства, занимающееся вялением, копчением и консервированием рыбы, основанного на базе рыбоводства.

- В поселении можно организовать сыроварение - на базе восстановленного предприятия «МТФ».

3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ,  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории  Колодезянского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления  Колодезянского сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения  по размещению на территории Колодезянского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения местами сбора бытовых отходов.

- Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в 5 главе - ИТМ ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

3.1. Предложения по  изменению границ населенных пунктов, входящих в состав  Колодезянского сельского поселения.

Границы и статус  Колодезянского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж".

На территории  Колодезянского сельского поселения расположено два населенных пункта пос. Колодезный и с.Олень-Колодезь.

Параметры территориального развития населенных пунктов установлены на основе анализа вариантов возможного развития планировочной структуры населенных пунктов с учетом природных, ландшафтных, инженерно-геологических условий, состояния окружающей среды, структуры земельного фонда поселения, характеристик объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения,  автомобильных дорог общего пользования и прочих  инженерных сооружений в границах населенного пункта, входящего в состав поселения, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Настоящим Генеральным планом в границы пос. Колодезный включаются  4 земельных участка общей площадью 263,4 га из земель сельскохозяйственного назначения  (см. схему 11(II) и 1(I)).В границы с. Олень-Колодезь включаются  2 земельных участка общей площадью 41,5 га из земель сельскохозяйственного назначения  (см. схему 11(II) и 1(I)):

Перечень мероприятий по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятий),  по  изменению границ населенных пунктов  Колодезянского сельского поселения:

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение площадок возможного размещения жилых объектов в границу пос. Колодезный - участок садоводческого товарищества «Ромашка-2» и огородов прилегающий с севера к пос.Колодзный, находящийся в индивидуальной собственности по улице Полевая, общая площадь участка — 158,5 га; - участок земель прилегающий с севера к пос.Колодзный, общая площадь участка — 5,9га; - участок земель, находящийся в муниципальной и частной собственности в восточной части пос. Колодезный, общая площадь участка — 4,2 га. - участок земель, находящийся в муниципальной собственности прилегающий с запада к пос.Колодзный, общая площадь участка — 94,8га | 2010-2011гг | Администрация СП, Собственники и пользователи земельных участков за счет которых будет произходить изменение границ |
| 2 | Включение площадок возможного размещения жилых объектов в границу села Олень-Колодезь - участок земель прилегающий с востока к с. Олень-Колодезь, находящийся в муниципальной и частной собственности, общая площадь участка — 12,2га; - участок земель прилегающий с востока к с. Олень-Колодезь, находящийся в муниципальной собственности, участок земель, находящийся в индивидуальной собственности по улице Солнечная, общая площадь участка — 29,3га; | 2010-2011гг | Администрация СП, Собственники и пользователи земельных участков за счет которых будет проис-ходить изменение границ |

3.2.	Прогноз численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными  тенденциями развитых стран.

Во-вторых,  существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения,   при котором смертность  существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется  сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу, является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- сохранение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу прогноза численности и структуры  населения Колодезянского поселения.

Предполагаем снижение смертности и рост рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Воронежской области в 1980-е годы под воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2015 г., рождаемости – к 2020 г. и последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.

Численность  населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со среднегодовым темпом 0,65%.  Затем темпы снижения сократятся  и к 2030 г. численность  населения составит 6540  чел. против 7520 чел. в 2009 г., а за счет положительного сальдо миграции численность достигнет 9500 чел. Иными словами, за двадцать прогнозных лет  население Колодезянского поселения увеличится на 2000 чел.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

| Наименование показателя, чел | Современное состояние 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 7520 | 8700 | 9500 |

3.3.  Функциональное  зонирование.

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются   границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

С целью устойчивого развития проектируемой территории  Колодезянского сельского поселения основным мероприятием по территориальному планированию  настоящим Генеральным планом определяется включение в 	границы населенного пункта земельных участков площадью  267,7га из земель сельскохозяйственного назначения.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.

Задачей функционального зонирования территории поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности и безопасности проживания населения, привлечения на территорию поселения инвесторов.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к Колодезянскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3)    иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения:

1) территории, используемые и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые объектами размещения отходов потребления;

3) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Действующие на территории Воронежской области Региональные нормативы градостроительного проектирования уточняют состав и параметры различных территориальных зон и видов их использования, которые могут устанавливаться на территориях населенных пунктов.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию  территории Колодезянского сельского поселения и населенных пунктов.

- Подготовка территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий в поселке Колодезный (в том числе и на земельных участках неработающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (инвестиционные проекты).

- Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения агропромышленных и промышленных производств.

- Подготовка документации по планировке территорий участков под жилищное строительство, включаемых в границы поселка Колодезный и сала Олень-Колодезь.

3.4. Предложения по размещению на территории Колодезянского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения.

На территории Колодезянского сельского поселения имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района. Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п. 2.8.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами капитального строительства местного значения муниципального района.

| № пп | Наименование учреждений | Место расположения | Мероприя-тия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Начальная школа с детским садом на 200 мест | просп.Революции | разработка проектной документации, новое стр-во на реконстру-ируемой территории со сносом ветхого фонда | I очередь |
| 46 | Детский сад на 200 мест | ул. 1-я Березовая Роща | новое стр-во | I очередь |
| 47. | Общеобразовательная школа на 1000 мест | ул. Центральная | новое стр-во | I очередь |
| 48 | Врачебная амбулатория на 150 пос./смену | ул. Центральная | новое стр-во | Расчетн.срок |
| 49 | Дом культуры на 600 посадочных мест | ул. Центральная | новое стр-во | Расчетн.срок |
| 50 | Многофункциональный центр искусств и эстетического воспитания на 500 пос./смену на 200 пос./смену | Участок № 6 Участок № 4 | новое стр-во новое стр-во | I очередь Расчетн.срок |
| 51 | Кафе-столовая на 50 посадочных мест | Участок № 6 Микрорайон Хмель Участок № 4 Участок № 10 | новое стр-во новое стр-во новое стр-во новое стр-во | I очередь I очередь Расчетн.срок Расчетн.срок |
| 52 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | Участок № 5 Участок № 6 Участок № 7 Участок № 10 Ул. Октября | новое стр-во новое стр-во новое стр-во новое стр-во новое стр-во | I очередь I очередь I очередь Расчетн.срок I очередь |
| 53 | Предприятия КБО на 10 раб.мест | Участок № 5 Участок № 6 Участок № 10 | новое стр-во новое стр-во новое стр-во | I очередь I очередь Расчетн.срок |

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение. Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Колодезянского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения автономная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая с тупиковыми участками – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на производственные нужды, на пожаротушение.

На территории Колодезянского сельского поселения необходимо строительство 2 водонапорных башен и 2 скважин. Часть воды будет поступать из соседнего поселения по напорному водоводу.

На территории новой застройки п.Колодезный необходимо строительство водопроводных сетей ф 100-200 мм длинной 21,5 км. Для лучшей эксплуатации водопроводной сети необходимо закольцевать некоторые участки и проложить сеть в существующей части поселка.

Для водоснабжения с.Олень Колодезь необходимо строительство водопроводных сетей  ф 100мм  длинной 3 км.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.        , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды питьевого качества в  жилом фонде.

| №№ пп | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотребл л/сут*чел | Расходы воды, тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточные К=1,2 |
| 1. | Колодезянское поселение, всего | 9,52 | 205 | 1,95 | 2,34 |
|  | п.Колодезный | 6,57 | 205 | 1,35 | 1,62 |
|  | с.Олень Колодезь | 0,95 | 205 | 0,19 | 0,23 |
|  | Новая застройка | 2,0 | 205 | 0,41 | 0,49 |
| 2. | Поливочные нужды | 7,52 | 70 | 0,53 | 0,63 |
|  | -для новой застройки | 2,0 | 70 | 0,14 | 0,17 |
|  | Итого |  |  | 2,62 | 3,14 |

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются по табл.5 СНИП 2.04.02-84 и составляют 10л/сек. Противопожарный запас хранится в баках водонапорных башен. Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 150м. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м. Для обеспечения внутреннего пожаротушения в общественных, административных  зданиях используются пожарные краны внутреннего водопровода, расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет 5л/сек.

Водопроводная сеть оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с водопроводной арматурой. Водопроводная сеть предусматривается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001; водопроводные узлы на сети устанавливаются в колодцах из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84

Водоотведение. Проектные решения.

Проектные решения канализации  Колодезянского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой стоки собираются и отводятся на очистные сооружения.

Схема канализации.

От центральной части п.Колодезный сточные воды по проектируемым самотечным коллекторам ф 150-400 мм длинной 37 км поступают на очистные сооружения биологической очистки. Сточная вода от новых районов застройки (1у, 9у, 10у) и восточного района п.Колодезный поступают на насосную станцию. Затем по напорному коллектору ф100мм длинной 3,5 км подаются в колодец-гаситель и по самотечному коллектору на очистные сооружения. От районов (6у и 7у) сточная вода также подается на насосную станцию и по напорному коллектору длинной 1,5 км подаются в колодец-гаситель и по самотечному коллектору на очистные сооружения.  Для неканализованной  усадебной застройки предусматривается вывоз стоков   в приемный резервуар проектируемых очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые стоки с.Олень Колодезь собираются по самотечным коллекторам ф 150-200мм, длинной 13,2 км на две насосные станции, затем по напорному коллектору длинной 5км на очистные сооружения, расположенные на территории ООО «Рафк». Предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений с полной биологической очисткой стоков.

Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На канализационной сети предусматриваются смотровые колодцы по типовому проекту 901-09-22.84.

Теплоснабжение.  Проектные решения

Новое строительство жилого фонда по генплану городского поселения составляет – 309,8 тыс. м2  , в том числе индивидуально-усадебный сектор – 285,8 тыс. м2; малоэтажное строительство – 24,0 тыс. м2.

На I-ую очередь строительства – 91,1 тыс. м2 ; на расчётный срок – 218,7 тыс. м2 , в том числе малоэтажное строительство – 24,0 тыс. м2.

Здания соцкультбыта проектируются по типовым проектам и индивидуально.

Потребность в тепле для нового строительства жилого сектора определена по укрупненным показателям и составляет : на I-ую очередь строительства – 18,355 Гкал/час; на расчётный срок –44,309 Гкал/час.

Все тепловые нагрузки сведены в таблицу.

Обеспечение теплом жилого фонда предлагается от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе и существующих котельных.

Объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от блочных котельных различной мощности.

п. Колодезный

Всего в поселке предлагается к строительству 7 блочных котельных общей мощностью – 7,912 Мвт.

Потребность в тепле для нового строительства жилого сектора и  объектов соцкультбыта на I-ую очередь составляет – 16,09 Гкал/час; на расчётный срок – 41,64 Гкал/час.

п.Олень-Колодезь

Всего в поселке предлагается к строительству 2 блочных котельных общей мощностью – 4,216 Мвт.

Потребность в тепле для нового строительства жилого сектора и  объектов соцкультбыта на I-ую очередь составляет – 9,52 Гкал/час; на расчётный срок – 5,38 Гкал/час.

Всего в поселении предлагается к строительству 9 блочных котельных общей мощностью – 12,128 Мвт.

Необходимо перевести на газовое топливо существующие мелкие встроенные  и пристроенные котельные на угле .

Общая потребность в тепле по поселению для нового строительства жилого сектора и объектов соцкультбыта составляет – 72,63 Гкал/час , в том числе на I-ую очередь – 25,61 Гкал/час; на расчётный срок – 47,02 Гкал/час.

Сохраняемая и новая жилая застройка , а также объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от существующих и новых котельных и от местных теплогенераторов на газовом топливе, горячее водоснабжение застроек будет осуществляться от местных водонагревателей на газовом

топливе.

Тепловые сети.

Транспортировка тепла от проектируемых блочных котельных производится по внутриплощадочным тепловым сетям. Схемы тепловых сетей в основном 4-х трубные и частично 2-х трубные (где нет расхода тепла на горячее водоснабжение), тупиковые, закрытые.

Прокладка трубопроводов подземная в ж/б каналах, теплоносителем для теплоснабжения систем отопления и вентиляции служит вода с Т= 95-70 0С, для целей горячего водоснабжения Т=55 0С.

Трубопроводы применены стальные, электросварные, прямошовные по ГОСТ 10704-91* диаметром 40-150 мм.

В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать новые теплоизоляционные материалы из пенополиуритана , которые снижают потери тепла и значительно увеличивают срок службы тепловых сетей. Энергосберегающими технологиями для потребителей поселения могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, больниц, спорткомплексов, индивидуальной жилой застройки).

Газоснабжение. Проектные решения

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом увеличивается доля его использования для новых участков строительства, а также предусматривается газификация существующего не газифицированного  жилого фонда поселения.

пос. Колодезный

Новое строительство в посёлке разделено на два этапа: I-я очередь и расчётный срок. Для газоснабжения жилой застройки I-ой очереди необходимо – 1930 нм3/час газа, для расчётного срока – 6286,05 нм3/час газа.

Для газоснабжения котельных I-ой очереди необходимо установить 3 ШРП с общим расходом газа - 563 нм3/час и построить 1,34 км газопроводов высокого давления. Для газоснабжения котельных проектируемых на расчётный срок необходимо установить 2 ШРП с общим расходом газа - 378,8 нм3/час и построить 1,05 км газопроводов высокого давления.

Для снабжения газом жилой застройки I-ой очереди необходимо установить 7 ШРП и построить 3,9 км газопроводов высокого давления. Для снабжения газом жилой застройки на расчётный срок необходимо установить 15 ШРП и построить 8,8 км газопроводов высокого давления.

село. Олень - Колодезь.

Новое строительство в селе разделено на два этапа: I-я очередь и расчётный срок. Для газоснабжения жилой застройки I-ой очереди необходимо – 1014,51 нм3/час газа, для расчётного срока – 863,2 нм3/час газа.

Для газоснабжения котельных I-ой очереди необходимо установить 2 ШРП с общим расходом газа – 441,86 нм3/час и построить 0,95 км газопроводов высокого давления.

Для снабжения газом жилой застройки I-ой очереди необходимо установить 5 ШРП и построить 2,77 км газопроводов высокого давления. Для снабжения газом жилой застройки на расчётный срок необходимо установить 3 ШРП и построить 1,5 км газопроводов высокого давления.

Газ в жилой застройке поселения потребляется на пищеприготовление, горячее водоснабжение от газовых водонагревателей и отопление от индивидуальных теплогенераторов на природном газе.

Общий расход газа на новое строительство по поселению составил- 11482,66 нм3/ч., в том числе на I - ую очередь - 3951,46 нм3/ч. На существующий сохраняемый жилой фонд расход газа составил – 7636,13 нм3/ч. Суммарная потребность в газе по поселению составляет – 19118,79 нм3/ч , в том числе на I - ую очередь - 3951,46 нм3/ч ( без учета промышленности).

Расходы газа подсчитаны при 100%-ой газификации природным газом, при наличии в кухнях газовой плиты, проточного газового водонагревателя и отопительного теплогенератора.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления. Максимально часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены  в соответствии с отапливаемой площадью и нормой потребления теплоты на 1м2 отапливаемой площади.

Электроснабжение. Проектные решения

Электроприемники проектируемых микрорайонов  относятся, в основном к потребителям II-й и III-й категории надежности электроснабжения, за исключением электроприемников противопожарных устройств, систем автоматической охранной, пожарной сигнализации, охранного и аварийного эвакуационного освещения и освещения безопасности, которые относятся к I категории надежности.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективе определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» , РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.), а так же «Свода правил по проектированию и строительства» СП 31-110-2003. Удельная расчетная нагрузка на один дом принята равной 15 кВт. Удельная нагрузка общественно-деловых зон принята с учетом кондиционирования воздуха. Нагрузки наружного освещения приняты в размере 3-5% в районах новой застройки от значения осветительно-бытовых нагрузок на шинах ТП.

Расчетный учет активной и реактивной энергии предусматривается на вводных устройствах проектируемых ТП.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- увеличения  производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

Возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Защитное и рабочее заземление проектируемых ТП10/0.6 кВ должно иметь сопротивление растеканию по условиям глухого заземления нулевых точек обмоток  низкого напряжения и по условиям защитного заземления для системы высокого напряжения не более 4 Ом.

Количество и мощность трансформаторных подстанций выбрано в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов в аварийном режиме и рекомендованного коэффициента загрузки трансформаторов.

Для обеспечения  надежного и бесперебойного  электроснабжения проектируемых микрорайонов необходимы дополнительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Предложения по развитию систем связи Колодезянского сельского поселения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

| № пп | Наименование мероприятия | Показано на схемах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |
|  | 1.Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства | 13 (II) |
| 2. | Электроснабжение |  |
|  | 1. Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляемой бытовой техники. 2. Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ. 3. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 4. Установка приборов учета и контроля электроэнергии 5. Повышение эффективности функционирования электросетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию и потери электроэнергии в сетях | 14 (II) |
| 3. | Водоснабжение |  |
|  | 1. Водоснабжение населенных пунктов осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов (на перспективу развития); 2. Бурение новых скважин (2шт). 3. Строительство водонапорных башен (2шт). 4. Прокладка водонапорных сетей ф 100-200мм и L= 24,5км. 5. Установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | 12 (II) |
| 4. | Водоотведение |  |
|  | 1. Прокладка самотечных трубопроводов из пластиковых труб ф 150-200мм и L=3,2км в с. Олень Колодезь и ф 150-400мм и L=37км в п. Колодезный. 2. Прокладка напорного трубопровода ф 100мм и L=5км в с. Олень Колодезь и ф 100мм и L=5км в п. Колодезный. 3. Строительство канализационных 3 насосных станций 4. Реконструкция очистных сооружений с блоком биологической очистки с увеличением производительности до 500м3/сут. в с. Олень Колодезь и до 1500м3/сут в п. Колодезный. | 12 (II) |
| 5. | Теплоснабжение |  |
|  | 1. Применять газ на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива; 3. Расширение действующих тепловых сетей и строительство 6 новых котельных социально значимых объектов, а также оборудование малоэтажных жилых домов местными системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии); 4. В газифицированных районах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения. | 13 (II) |
| 6 | Развитие систем связи |  |
|  | Направления развития сетей фиксированной связи 1.Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов; 2. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. Направления развития телекоммуникационных сетей 3. Расширение сети «Интернет»; 4.Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий; 5.Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. Направления развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) 6. Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми; 7. Повышение степени проникновения сотовой подвижности; Направления развития систем телевидения, радиовещания и СКТ 8. Переход на цифровое телевидение стандарта DVB; 9.Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD; 10.Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Направления развития почтовой связи 11.Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи; 12.Улучшение быстроты и качества обслуживания. |  |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках областных целевых программ «Социальное развитие села до 2012 года»,  «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010годы» и иных отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматривается строительство конкретных объектов инженерной инфраструктуры, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

3.4.2. Предложения по обеспечению территории  Колодезянского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Существующая улично-дорожная сеть не в состоянии справиться с увеличивающимся количеством автомобильного транспорта. Необходимо строительство объездной дороги на севере пос. Колодезный для снижения нагрузки на центральную улицу. В связи с чем, транзитное и грузовое движение автотранспорта предусматривается за пределами жилой зоны по объездной дороге.

На территории пос. Колодезный расположено шесть остановочных пунктов общественного автотранспорта, в селе Олень-Колодезь – 2 пункта. Радиусы пешеходной доступности от остановочных пунктов приняты в соответствии с нормативом градостроительного проектирования - 500 м. Радиусы пешеходной доступности не охватывают полностью территорию населенных пунктов. Необходимо размещение шести остановочных пунктов и изменение существующего автобусного маршрута. Кроме того, необходимо обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта.

Поскольку основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности, проектом генерального плана сельского поселения предлагается:

- Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в  границах населенных пунктов.

- Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием вдоль всех улиц пос. Колодезный и с.Олень-Колодезь.

- Формирование четких транспортно-пешеходных связей внутри населенных пунктов.

Для перспективного освоения территорий жилой зоны  планируемого  комплексного развития пос. Колодезный и с. Олень-Колодезь потребуется организация транспортной инфраструктуры новых районов. Данная проблема рассматривается на уровне разработки проекта  планировки, после утверждения которого в проект Генерального плана вносятся изменения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории  Колодезянского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Показано на схемах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с доведением качества покрытия до IV технической категории: - строительство объездной дороги - строительство автодороги к районам новой жилой застройки. - строительство автодороги к проектируемому кладбищу. | 1(I) 11(II) |
| 2. | Реконструкция асфальтового покрытия улиц и устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах поселка Колодезный |  |
| 3. | Реконструкция асфальтового покрытия улиц и устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах села Олень-Колодезь |  |
| 4. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта |  |
| 5. | Организация четырех остановочных пунктов общественного автотранспорта в поселке Колодезный |  |
| 6. | Организация двух остановочных пунктов общественного автотранспорта в с. Олень-Колодезь |  |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 15(II) и 1(I).

3.4.3. Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения отнесены обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. В порядке решения этих вопросов основными мероприятиями являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в поселении, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на местности, создание условий для притока молодых специалистов;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств  дольщиков,  вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования, создавая благоприятный инвестиционный климат;

Проектируемые границы населенных пунктов предусматривают включение в их границы земель для нужд населения по фактическому положению и перспективному использованию в соответствии с настоящим генеральным планом Колодезянского сельского поселения. Всего в границы поселка Колодезный  включаются пять участков общей площадью 266,2 га. В границы села Олень-Колодезь включаются два участка общей площадью 41,5 га.

Проектом генерального плана предусматривается максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Перечень мероприятий  по обеспечению пос. Колодезный и с. Олень-Колодезь объектами жилой  инфраструктуры.

| № пп | Наименование учреждений | S, га | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 21,1 | Участок № 1 | новое стр-во | I очередь |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 31,7 | Участок № 2 | новое стр-во | I очередь |
| 3. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 11,7 | Участок № 3 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 4. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 9,4 | Участок № 4 | новое стр-во | I очередь |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 6,8 | Участок № 5 | новое стр-во | I очередь |
| 6. | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | 11,2 | Участок № 6 | новое стр-во | I очередь |
| 7. | Жилая застройка 4-5 этажей | 1,2 | Участок № 6.1 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 8. | Перспективные участки для индивидуальной жилой застройки | 31,6 | Участок № 7 | новое стр-во | Iочередь Расчетн. срок |
| 9. | Жилая застройка 4-5 этажей | 1,2 | Участок № 7.1 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 10. | Перспективные участки для индивидуальной жилой застройки | 23,5 | Участок № 8 | новое стр-во | Iочередь Расчетн. срок |
| 11. | Перспективные участки для индивидуальной жилой застройки | 10,6 | Участок № 9 | новое стр-во | Iочередь Расчетн. срок |
| 12. | Перспективные участки для индивидуальной жилой застройки | 85,7 | Участок № 10 | новое стр-во | Расчетн. срок |

3.4.4. Предложения по обеспечению территории  Колодезянского сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры,  объектами физкультуры и спорта.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.6.

Перечень мероприятий по  размещению на территории  Колодезянского сельского поселения объектов библиотечного обслуживания, культуры,  объекты физкультуры и спорта.

| № пп | Наименование учреждений | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вокзал железнодорожный | пос. Колодезный | Утверждение границ ОКН и их зон охраны и зоны регулирования застройки с градо-строительными регламентами и регистрация обре-менения в ФРС. | I очередь |
|  | Братская могила №164 | ул. Мира |  | I очередь |
| 59 | Универсальный спортивный комплекс | Участок № 6 | новое стр-во | I очередь |
| 60 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | ул. Березовая Роща | новое стр-во | I очередь |
| 61 | Универсальная детская площадка | ул. Березовая Роща ул. Мира Участок № 7 | устройство площадок, благоустройство территории | I очередь I очередь Расчетн. срок |
| 62 | Спортивная площадка | На территории ГЛФ Участок № 10 | устройство спортивных площадок, благоустройство территории | I очередь Расчетн. срок |

3.4.5. Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Генеральным планом предлагается максимальное сохранение существующих зон рекреационного озеленения на территориях, прилегающих к общественным зданиям поселков — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам торговли, создание участка рекреационного озеленения на территории пос. Колодезный.

Развитие рекреационных территорий предполагается за счет благоустройства и организации существующих зеленых насаждений.

Предусматривается создание нескольких участков рекреационного озеленения на территории пос. Колодезный и с. Олень-Колодезь.

Зарезервирован участок земли на территории ГЛФ под базу отдыха. Документация предоставлена в приложении 2.

Так же требуется устройство тротуаров с асфальтовым покрытием вдоль всех улиц населенных пунктов.

Кроме того, необходимо благоустройство и озеленение зон специального назначения — санитарно-защитных зон кладбищ и промышленных предприятий, полос отвода автодорог общего пользования  межмуниципального значения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

| № пп | Наименование учреждений | S, га | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Поселковый сад | 4 4,7 4,6 | Участок № 4 Участок № 6 Участок № 10 | организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм, устройство спортивных площадок | Iочередь Iочередь Расчетн. срок |
| 64 | База отдыха | 2 | На территории ГЛФ у лесного озера | комплексное благоустройство прибрежной зоны отдыха | Iочередь |
| 65 | Санитарно-защитная зелень | разл | Вдоль дорог | Высадка саженцев деревьев | Iочередь |

3.7.6. Предложения по обеспечению территории Колодезянского сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории  Колодезянского сельского поселения располагается 3 кладбища. Генеральным планом предусматривается закрытие старых кладбищ в границах населенных пунктов и открытие нового за границей населенных пунктов с соблюдением санитарно-защитных зон.

Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

1. обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

2. наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

3. система дренажа;

4. обвалование территории;

5. организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

6. характер и площадь зеленых насаждений;

7. организация подъездных путей и автостоянок;

8. планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70% общей площади кладбища;

На  долгосрочную перспективу  для устройства кладбища за западной границей поселка Клодезный зарезервирована территория  6 га.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории    Колодезянского сельского поселения

| № пп | Наименование учреждений | S, га | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Кладбище | 6 | За западной границей пос. Колодезный | Оформление документов и благоустройство | Iочередь |

Основными проектными этапами Генерального плана  Колодезянского сельского поселения принимаются:

- I этап (первая очередь строительства)  — 2020 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана)  — 2030 г.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологические проблемы и пути их решения.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На состояние воздушного бассейна Колодезянского сельского поселения оказывают влияние теплоэнергетические и коммунальные объекты, транспорт.

Наблюдения за состоянием воздушного бассейна на территории поселения не проводятся.

Воздействие теплоэнергетических объектов на воздушный бассейн

Теплоснабжение коммунальных объектов осуществляется от газовых котельных. В поселении расположено две котельные, которые отапливают административные, коммунальные и общественные здания, а так же здания малой и средней этажности, которые располагаются в центральной и южной частях пос. Колодезный. Котельная в южной части отапливается за счет твердого топлива. Индивидуальная жилая застройка отапливается индивидуальными источниками, на проектный срок будет осуществлен проект оснащения поселения газом.

Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования – его изношенность, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

Воздействие промышленности на воздушный бассейн

Промышленный потенциал сельского поселения включает предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

Основными источниками загрязнения являются ООО «Пром-нефть-сервис» и ООО «БУНГЕ СНГ». Данных по количественному и качественному показателю загрязняющих веществ по промышленным предприятиям не предоставлено.

Количество выбросов загрязняющих веществ предприятиями в значительной степени зависит от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Воздействие автотранспорта на воздушный бассейн

В Колодезянском сельском поселении транспорт представлен автомобильным и трубопроводным видами.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Выводы:

- Состояние атмосферного воздуха в Колодезянском сельском поселения удовлетворительное.

-   Основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленные предприятия.

Состояние поверхностных вод

Водный бассейн Колодезянского сельского поселения представлен двумя прудами искусственного происхождения, площадью 0,65 и 0,4 га, и одним лесным озером естественного родникового происхождения площадью 0,1 га.

Пруды находятся в неудовлетворительном состоянии, так как в основном используются в целях ведения личного хозяйства, для водопоя крупного рогатого скота и долговременного пребывания водоплавающих птиц.

Озеро находится в удовлетворительном состоянии, вследствие отдаленного нахождения от  населенных пунктов.

Состояние подземных вод

Подземные воды эксплуатируются водозаборами. Наблюдения за качеством подземных вод на территории сельского поселения не проводятся. Санитарное состояние подземных вод на территории  Колодезянского сельского поселения благоприятное. Возможными источниками загрязнений подземных вод является проникновения в почву сбросов сточных вод, не канализованные сельскохозяйственные производства и селитебные территории, а также увеличение техногенной нагрузки вдоль автомобильных дорог.

Выводы:

- Возможными источниками загрязнений подземных вод является не канализованные территории сельскохозяйственных предприятий, селитебные территории и увеличение техногенной нагрузки вдоль автомобильных дорог, свалки;

- Для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

Состояние и охрана почв

Почвенный покров территории    Колодезянского сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведении сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализацию применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В настоящее время на   территории действует «Областная целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв до 2012г.», однако реализация программы затруднена в связи с нехваткой средств.

Выводы:

- Среди деградационных процессов почв наиболее распространенным является дегумификация. Этот процесс приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Образование твердых бытовых и промышленных отходов определяется уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а также численностью населения.

Промышленные отходы

Промышленные отходы образуются на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Наиболее распространённые промышленные отходы на предприятиях поселения – бытовой мусор, отработанные моторные масла, отработанные аккумуляторы, промышленные фильтры и ветошь, электролит, автошины и др. (Данные по классам опасности и количеству, образуемых промышленных отходов отсутствуют.).

Промышленные отходы накапливаются на предприятиях и сдаются в организации, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, расположенные в основном в г.Воронеже и на территории Воронежской области.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых и сельскохозяйственных машин, автобусов, и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

В Колодезянском сельском поселении сельскохозяйственная деятельность представлена растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства и животноводства, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

Отходы садово-дачных кооперативов

По состоянию на текущий момент сбор и вывоз отходов из садово-дачных массивов практически не осуществляется. Проблемы заключаются в том, что, во-первых, установка контейнеров и вывоз мусора требуют финансовых затрат со стороны садово-дачных кооперативов, а во-вторых, установка контейнеров для сбора отходов вследствие узких проездов внутри массивов дач возможна только у въездов на их территорию, мусор на большие расстояния от своих участков многие дачники не выносят.

ТБО данных массивов имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы; сжигается, как правило, и бумага;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, а также остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных кооперативов, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Твёрдые бытовые отходы

Утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся в    Колодезянском сельском поселении осуществляется путем вывоза ТБО на полигон, который располагается на территории городского округа г. Нововоронеж. Администрацией сельского поселения ежегодно заключается договор о вывозе и захоронении ТБО. Составлена планово-регулярная схема сбора мусора с жилых массивов.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Основой природного каркаса территории сельского поселения является лес и искусственно созданные насаждения.

Структура растительного покрова территории Колодезянского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

- Естественные растительные сообщества – леса, луга.

- Искусственно созданные зеленые насаждения: посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений; озеленение производственной застройки; защитное озеленение вдоль транспортных магистралей; растительность сельскохозяйственных угодий.

Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

В целом экологическое состояние лесов в поселении является удовлетворительным. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеют защитные лесные насаждения. Защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Экологическая оптимизация ландшафта

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Для этого необходимо:

- Разработать мозаичную организацию сельскохозяйственных территорий, включающих агроценозы с «экологическими коридорами», состоящими из сенокосных и пастбищных угодий, лесов.

- Использовать научные разработки и огромный опыт создания эколого-ландшафтной системы земледелия, лесной генетики и селекции, проводимые на территории области.

- Обеспечить сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственноосвоенных и урбанизированных территориях.

- Обеспечить ландшафтно-экологическое направление оптимизации ландшафтов – мелиорация грунтов, фитомелиорация, борьба с эрозионно-оползневыми комплексами.

- Рассмотреть вопрос возможности перевода части земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

  - Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятия: Нововоронежрыба, Пилорама, ООО СП «Русь», ООО «Пром-Нефть-Сервис», ООО «Бунге СНГ», ОАО «Воронежтоппром» и автодороги Колодезянского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

-  произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

-   осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

  - Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

-  обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

3.		Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог и железной дороги поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

-   создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

-   внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

-  принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

4. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

-    нормативное озеленение населенного пункта сельского поселения;

-    максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

5. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Колодезянского сельского поселения являются:

- экологические ядра – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

- Разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий,  расположенных на территории сельского поселения и введение СЗЗ в действие.

- Вынос на местность границ зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения.

- Развитие рекреационных зон.

### 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.

### 5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Каширского района незначительно развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Индивидуальный риск гибели человека на территории Воронежской области имеет следующие показатели:

– риск гибели человека  в транспортных авариях – 1,8×10-4 случаев в год;

– риск гибели человека от пожара – 1,6×10-5 случаев;

– риск гибели человека от негативного воздействия погодных условий – 5,6×10-6 случаев.

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10-4 случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных, ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на локальные, объектовые, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия. жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб. составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами.  1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., по не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ. 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн.. но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), с быстро (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### ЧС природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории Воронежской области, не превышает 1 раза в год, соответственно на территории Колодезянского сельского поселения этот показатель еще ниже.

Метеорологические опасные явления:

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Температура воздуха. Абсолютный максимум температуры  на территории Колодезянского поселения отмечается в июле и может превышать +41º. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет.

Риск возникновения дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год.

Наибольший урон от заморозков наносится сельскохозяйственным культурам, которые на территории Колодезянского сельского поселения занимают 69,5%.

Так же возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде мокрого снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций. Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Засуха и сильная жара. Засуха наступает в теплое время года, когда в течение длительного периода не выпадают дожди. Если в течение нескольких суток температура превышает среднюю плюсовую на 10 и более градусов, возникает сильная жара. Высокая температура может вызвать перегрев организма человека. Существует три стадии теплового поражения человека:

- тепловое перегревание - когда жара и ее проявление угрожают повышению температуры тела выше 37,1оС;

- тепловое нарушение возникает при температуре тела, близкой к 38,8оС, создавая ненормальное внутреннее состояние, при котором нарушаются физические и умственные функции организма;

- тепловые критические состояния, такие как, резкий упадок сил от обезвоживания, тепловой удар, сердечный удар, которые наступают при сильном и длительном перегревании тела человека.

Длительная засуха может вызвать серьезное воздействие на экономику, как поселения, так и района в целом. Сельскохозяйственное производство из-за потери урожая или поголовья скота может быть нарушено частично или полностью, что вызывает нехватку продуктов питания. Повышенная потребность в воде может привести к ее нехватке, возросшая потребность в электричестве – к перегрузке. При одновременной длительной сильной жаре и засухе жизнь населения значительно усложняется. Следует иметь в виду, что засуха так же увеличивает опасность пожаров.

Меры предупреждения и снижения ущерба:

- для снижения негативного воздействия засухи создаются запасы воды в домах и водных бассейнах, проводится их защита от пожаров, осуществляется контроль за расходом воды;

- население инструктируется по способам создания запасов воды и мерам ее защиты от воздействия жары;

- определяются дополнительные источники воды в чрезвычайных условиях, обеспечивается ее подвоз из соседних поселений.

Гололёд. Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега.

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Метели, снегопады. Метель — перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Снег — твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы

В зимний период на территории поселения при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Максимальное число дней с метелью, в средней полосе России, составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Опасными считаются снегопады, превышающие 20 см за 24 часа.

Сильные снегопады, метели приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах, могут вызвать прекращение движения транспорта на автодорогах в течение 12 и более часов. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в населенных пунктах (затрудненный подвоз продуктов питания для населения и кормов для сельскохозяйственных животных).

Поражающими факторами являются ветровая нагрузка и аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, снеговая нагрузка, снежные заносы при снегопадах.

Ливневые дожди, град. Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но малопродолжительные ливневые осадки связаны с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках.

Шквалы, ураганы. Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. Сезон шквальных бурь в Воронежской области апрель-сентябрь.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей.

Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Весеннее половодье является основной угрозой гидрогеологического характера на территории поселения. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в период обильного таяния снега при резком повышении температуры воздуха и одновременном выпадении осадков.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности - зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет, является неблагоприятной для градостроительного освоения.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников, отстойников предприятий запрещается, планирование новых населенных пунктов, строительство зданий, строений, сооружений без проведения специальных мероприятий не рекомендуется.

На территории Колодезянского сельском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, отсутствуют территории, подверженные затоплению паводком 1% обеспеченности.

Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории Колодезянского сельского поселения выявлен довольно слабый комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневый, карстовый, заболачивание в поймах рек. Данный фактор положительно влияет на существующую и проектируемую жилую застройку, расположенную на данной территории.

Колодезянского поселение не относится к оползне-, селе- и обвалоопасному району, но вероятность незначительных оползней присутствует.

При проектировании нового строительства необходимо проводить инженерные изыскания и при необходимости разрабатывать проекты инженерной защиты территории.

При выполнении изысканий, проектировании и строительстве необходимо учитывать:

1) опасность карстовых деформаций грунтов оснований и земной поверхности, в особенности провалов;

2) неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород и возможность наличия ослабленных зон в толще покрывающих грунтов;

3) связанные с карстом особенности гидрологических и гидрогеологических условий, неоднородную и нередко весьма высокую водопроницаемость закарстованных пород, неравномерность распространения и режима поверхностного и подземного стока, возможность наличия очагов интенсивного поглощения поверхностных вод, утечек из водохранилищ и внезапных больших водопритоков в горные выработки и котлованы;

4) возможность опасной активизации развития карста и связанных с ним явлений в результате антропогенной деятельности.

Для прогноза развития карстовой опасности проводят бурение.

Природные пожары

Пожарная опасность природного характера на территории поселений связана с пожарами в лесах и горением травяного покрова. Причиной возникновения крупных лесных пожаров является засуха и суховеи. Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы). Наибольший риск возникновения лесных пожаров приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Традиционно наиболее масштабные лесные пожары приходятся на июль-август месяцы.

Лесные пожары подразделяют на низовые и верховые.

Низовой пожар - лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, подстилке, опаду, со скоростью распространения от 1 до 3 м/мин.

Верховой пожар - лесной пожар, охватывающий полог леса. Проводником горения при верховых пожарах служит слой хвои (листьев) и веточек. Его скорость движения от 3 до 100 м/мин.

Древесная растительность на территории поселения имеется на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, а так же на землях населенных пунктов. Лесной фонд на территории поселения занимает примерно 1158 га (14 %). Кроме того, есть еще защитные леса, парковая зона, древесно-кустарниковые насаждения.

Так же  возгорание травяного покрова может произойти вдоль дорог. Для предотвращения возгорания, службой обслуживающей  автомобильную и железную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль ж/д линий, автомобильных трасс и опашка прилежащих лесов.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя:

– регулирование состава древостоя при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

– уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

– своевременная очистка мест рубок и ликвидация внелесосечной захламленности;

– создание системы противопожарных барьеров;

– устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

– устройство пожарных водоемов;

– другие мероприятия, предусмотренные проектом противопожарного устройства лесных участков Колодезянского сельского поселения.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Колодезянского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на железнодорожном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на нефтепроводе;

- на газопроводе и объектах системы газораспределения;

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Аварии на железнодорожном транспорте:

Чаще всего аварии на железнодорожном транспорте связаны со столкновением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. Непосредственную опасность для пассажиров в этих случаях представляют огонь и дым, приводящие к ожогам и отравлениям, ударная волна и осколки разрушающихся конструкций, удары о различные выступающие элементы конструкций вагона, что может привести к ушибам, переломам и другим травмам или гибели пассажиров.

На железнодорожном транспорте наиболее опасными считаются аварии, с участием поездов  перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) и которые могут стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Поскольку ж/д дорога проходящая через Колодезянское поселение является транзитной (ведет к объектам использующим потенциально опасные вещества) и занимает значительную площадь на территории поселения (погрузочно – разгрузочная станция, запасные пути и т.д) вероятность аварий с участием опасных грузов достаточно велик, причем зона поражения охватывает значительную часть населенного пункта.

Так же высока вероятность аварий на ж/д переездах, которых на территории поселений 5, причем 2 охраняемых (круглосуточное дежурство, наличие звуковых и световых сигналов, шлагбаум, устройство заграждающее переезд), 2 не охраняемых и 1 на станции Колодезная.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- пожары на пути следования состава;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- нарушения правил железнодорожных перевозок и ошибки диспетчеров;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов путепроводами и др.

Наиболее опасные перевозимые ядовитые вещества, которые в случае аварии несут угрозу жизни и здоровью людей

ХЛОР - зеленовато-желтый газ, с резким удушливым запахом, Ткип.-34оС. Тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными парами дымит, застаивается на нижних этажах зданий, в низинах. Применяется для хлорирования воды, для получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих, моющих средств; в производстве глицерина, окиси этилена и др.; в металлургии - для хлорирующего обжига руд цветных металлов.

Токсичное действие на человека. Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, одышку, резь в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход.

Защита. Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз типа В, БКФ, М. При их отсутствии гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств могут быть использованы ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные 2% раствором питьевой соды или водой.

Оказание первой помощи. Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, освободить от одежды, стесняющей дыхание, создать покой. Транспортировка пораженного только лежа. При остановке дыхания - искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот".

Обеззараживание. Теплое питье. Гашеная известь, щелочные растворы, вода.

АММИАК - бесцветный газ с резким удушливым запахом, Ткип. - 33оС. Легче воздуха, хорошо растворим в воде. Проникает в верхние этажи зданий. Применяется для производства азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиакатов), мочевины, соды, в органическом синтезе, при хранении тканей, светокопировании, в качестве хладагента в холодильниках, при серебрении зеркал.

Токсичное действие на человека. Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход.

Защита. Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз марки КД, М. При их отсутствии – гражданские противогазы, ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты).

Оказание первой помощи. Тщательно промыть глаза водой. При попадании на кожу обильно обмыть водой, при появлении ожогов наложить повязку. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот".

Обеззараживание. Вода, растворы кислот в воде.

АКРИЛОНИТРИЛ - бесцветная жидкость со слабым запахом. Ткип. - 77,3оС. Относительная плотность - 0,8. Применяется в производстве синтетических волокон, синтетического каучука и полимеризационных пластмасс; в синтезе красителей, лекарственных препаратов; как инсектицид (вентокс) и для окуривания зерна

Токсичное действие на человека. Симптомы острого отравления: головная боль, слабость, тошнота, рвота, головокружение, одышка потливость, понос. В тяжелых и смертельных случаях - сильная одышка, судороги, тахикардия, понижение температуры тела, потеря сознания. В легких случаях - беспокойство, слабость, головная боль, тошнота, рвотные движения, боли в желудке. При действии на кожу вызывает ожоги.

Защита. Фильтрующий промышленный противогаз марки А (большая коробка); при подозрении на наличие синильной кислоты специальный фильтрующий противогаз марки В (с желтой коробкой) типа БК. При наличии высоких концентраций -шланговый или изолирующий противогаз. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны.

Оказание первой помощи. Немедленно дать вдыхать амилнитрит (на ватке из ампулы) в течение 15-20 секунд, повторять каждые 2-3 минуты. Свежий воздух, тепло, покой. Снять загрязненную одежду, обмыть теплой водой с мылом. Следить за кровяным давлением. Вдыхание увлажненного кислорода. По показаниям - искусственное дыхание, сердечные средства. При отравлении через рот немедленно вызвать рвоту, промыть желудок раствором перманганата калия (2 г на 1 л воды) или 2% раствором соды. На коже - спиртовым раствором бриллиантовой зелени или метиленовой сини. Пораженные глаза промыть струей чистой воды (10-15 мин), закапать 1-2 капли 2% раствора новокаина. При раздражении верхних дыхательных путей - содовые или масляные с ментолом ингаляции, теплое молоко с боржомом или содой.

Обеззараживание. Разливы обеззараживаются 10% раствором щелочи или сжигании в керосине.

СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД - бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. При комнатной температуре бесцветная подвижная жидкость, Ткип. -10,1оС. Применяется как сырье для получения серной кислоты, сульфида натрия; для отбеливания целлюлозы, шерсти, щелка, сахара; как консервант; в качестве хладагента; в некоторых производствах органической химии; для дезинфекции.

Токсичное действие на человека. Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов, при неблагоприятных условиях может вызвать массовое отравление населения. Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к одышке, синюхе и расстройству сознания. Острые отравления со смертельным исходом редки. При отравлении у людей наблюдается сильная колющая боль в носу, чихание, кашель, при более длительном воздействии наблюдается рвота.

Защита. Фильтрующий промышленный противогаз марки В или В с фильтром, БКФ, простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз. Вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды.

Оказание первой помощи. Ингаляции кислорода. Промывание глаз, носа; полоскание 2% раствором соды. Тепло на область шеи; пить теплое молоко с боржомом, содой, маслом и медом. Проветривание закрытых помещений.

Обеззараживание. Защитное действие оказывают глюкоза, аскорбиновая кислота

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА -бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Ткип. -26,65оС. Плотность - 0,7. Применяется в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты; в медицине; для дезинфекции, борьбы с грызунами, окуривания плодовых деревьев.

Токсичное действие на человека. Вызывает нарушение тканевого дыхания вследствие блокирование дыхательных ферментов. Сначала наблюдается углубление дыхания и повышение кровяного давления, затем паралич дыхания и внезапное сильное падение кровяного давления. При высоких концентрациях человек почти мгновенно теряет сознание. При меньших концентрациях наблюдается царапанье в горле, слюнотечение, онемение рта и зева, мышечная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота.

Защита. Фильтрующий промышленный противогаз марки В, противогаз БКФ, с защитным фильтром для дымов и пыли. При очень высоких концентрациях - изолирующий противогаз. Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, применить противодымную ампулу. Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду.

Оказание первой помощи. Покой, тепло. Ингаляции кислорода. При нарушении дыхания или остановке - длительное искусственное дыхание.

Обеззараживание. Проветривание закрытых помещений, растворы щелочей, кислород.

Следует помнить, что СДЯВ тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, в низины и овраги, а СДЯВ легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи зданий. При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порош-

- россыпи неизвестных веществ;

- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;

- при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности зараженное место промыть водой;

- оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно.

Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее на улице, принимают душ с мылом, тщательно промывают глаза и прополаскивают рот.

При подозрении на поражение сильнодействующими ядовитыми веществами необходимо исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещается специально уполномоченными органами или милицией.

Надо помнить, что при возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки на содержание СДЯВ в воздухе помещений.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории Колодезянского поселения имеется 2 потенциально-опасных объекта - ООО «Пром-нефть-сервис» и ООО «Бунге».

ООО «Пром-нефть-сервис»

Промплощадка предприятия ООО «Пром-Нефть-Сервис» расположена на территории Каширского района в п. Колодезный. Территория промплощадки предприятия граничит: с северной стороны на расстоянии 100 м расположена бывшая открытая площадка для хранения ядохимикатов, с западной стороны на расстоянии 20 м находится база хранения металлоконструкций станции Колодезная,  с юго-западной стороны расположена жилая зона п. Колодезный, с южной стороны на расстоянии 70 м находится автодорога Воронеж-Колодезный, с юго-восточной сторона расположен переездной пост Лискинского отделения ЮВЖД филиала ОАО «РЖД», с восточной стороны на расстоянии 80 м расположена магистральная железная дорога Воронеж-Лиски.

Площадь возможной зоны поражения может достигать 500 м, опасное вещество дизельное топливо – 14504,8 т (6 резервуаров РВС-3000 по 2400 т. в каждом, в технологическом трубопроводе – 104,8 т).

Водоснабжением предприятия осуществляется из собственной артезианской скважины, расположенной за территорией промышленной площадки. Имеется пожарный водоём общим объёмом 2900 куб. м.

Наиболее опасный сценарий ЧС

| Разгерметизация резервуара с дизтопливом - Попадание воздуха в резервуар, образование взрывной или горючей фазы в резервуаре, взрыв в резервуаре - Разрушение резервуара — Разрушение обвалования. Пожар разлива на территории объекта |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее опасного сценария , год -1 | 5*10-7 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн | 2,064 |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 3 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | - |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 4 |
| Возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. | - |
| Площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 239 540 |

Наиболее вероятный сценарий ЧС

| Разгерметизация резервуара с дизтопливом, диаметр отверстия истечения 100 мм — Выброс нефтепродукта — Воспламенение в месте выброса нефтепродукта не произошло — Воспламенение паров дизтоплива при появлении источника зажигания. Пожар пролива в обваловании. |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее вероятного сценария в год -1 | 1,2*10-6 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн | 2,064 |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | - |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 2 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | - |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | - |
| Возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. | - |
| Площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 8392 |

Исходя из статистики аварий на территории ООО «Пром-нефть-сервис» следует что вероятность возникновения ЧС связанной с авариями на ХОО  находится в пределах допустимых значений.

ООО «БУНГЕ СНГ»

Промплощадка предприятия филиала ООО «БУНГЕ СНГ» в Колодезном располагается в юго-западной части п. Колодезный в районе станции Колодезная, к западу от магистральной железной дороги Воронеж-Лиски. С северной, восточной и западной стороны к объекту прилегают земли сельской администрации. С южной стороны территория предприятия граничит с территорией ООО «Новые строительные технологии» и филиалом «Каширский» ООО «Дорспецстрой». С северо-восточной стороны к территории предприятия примыкает цех по переработке гречихи ИП Ткачёва С.Е. и гараж МУП «Колодезянские коммунальные сети», с северо-западной стороны проходит автодорога п. Колодезный-с. Круглое.

Опасные вещества на территории предприятия:

Бензохранилище – нефрас – 45,6т;

Экстракционный цех – растворитель нефрас – 12т;

Газопровод с.д. на территории – природный газ – 0,065 кг.;

Котельная – природный газ – 0,0075 кг.;

Маслобаковое хозяйство –подсолнечное масло – 5888т;

Отделение приёма маслосемян с ж/д транспорта и отгрузки шрота на ж/д транспорт – пыль маслосемян – 33,39 кг.;

Отделение приёма масла семян с автотранспорта – пыль маслосемян – 5,055 кг.;

Рушильно-веечное отделение – пыль маслосемян – 107,957 кг.;

Силосный склад маслосемян – пыль маслосемян – 874, 8 кг.;

Силосный склад гранулированного шрота – пыль маслосемян – 58, 752 кг.

Водоснабжением предприятия осуществляется из семи артезианских скважин, расположенной за территорией промышленной площадки. Имеется 2 пожарных водоёма по 1000 м3, 25 пожарных гидрантов установленных на кольцевом водопроводе Ø250 мм.

Наиболее опасный сценарий ЧС

| Разрушение емкости с ЛВЖ. Выброс нефтепродукта в помещение экстракционного цеха, разлив бензина в помещении экстракционного цеха. — Воспламенения в месте выброса не произошло. Пролив бензина в помещении цеха. — Испарение. Образование взрывоопасного облака ГВС. — Взрыв облака ГВС в помещении цеха. |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее опасного сценария в год -1 | 3*10-8 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн | 12,3 |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 3 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | 0 |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 0 |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 4500 |

Наиболее вероятный сценарий ЧС

| Образование свища на наружном трубопроводе высокого давления — выброс газа в атмосферу без мгновенного воспламенения — образование газового облака газовоздушной смеси — взрыв облака ГВС при появлении источника зажигания — разрушение соседнего оборудования, строительных конструкций, поражение персонала предприятия ударной волной |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее вероятного сценария в год -1 | 2,5*10-5 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн | 0,05 кг/с (массовый расход газа из разрушившегося газопровода) |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | 0 |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 0 |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 10273,58 |

Исходя из статистики аварий на территории ООО «БУНГЕ» следует что вероятность возникновения ЧС находится в пределах допустимых значений.

Нефтепровод

По территории Колодезянского сельского поселения проходит магистральный нефтепродуктопровод «Воронеж-Лиски»: диаметр-325 мм, давление 64кг/см.кв, протяженностью 85км. От нефтепродуктопровода проложен отвод на Колодезянский филиал ОАО «Воронежнефтепродукт»- две нити, диаметр труб-159мм, протяженность 13км.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций:

- разрыв на магистральном участке или отводе на нефтебазу, утечка нефтепродукта с выходом на рельеф местности;

- выход нефтепродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной арматуры или нефтепродуктопровода с последующим возгоранием;

- авария на линейно- производственной диспетчерской станции «Воронеж», в том числе пожар или разлив нефтепродукта.

На некоторых участках нефтепровод проходит в непосредственной близости от населенного пункта и в случае авария и воспламенения несет угрозу жизни, здоровью и имуществу людей.

На объектах выделяются три группы взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий:
-   отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);
-    ошибки персонала (при сливе из автоцистерн, отпуске нефтепродуктов потребителям, заправке автомобилей, отборе проб из резервуаров, проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);
-    внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары).

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений при авариях на нефтепроводах:

Система предупредительно-профилактических мер позволила избежать в течение последних лет возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области:

- для внутритрубной диагностики используются новейшие научные технологии;

- в плановом порядке производятся инженерно-технические мероприятия;

- на каждом аварийно-восстановительном пункте имеется комплект средств для сбора нефти с водных поверхностей и грунта.

Оценка последствий аварийного разлива осуществляется путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

На основании анализа масштаба возможной аварии и степени поражающих факторов определяется необходимое количество сил и средств, достаточное для локализации и ликвидации аварии, степень загрязнения окружающей среды, а также прямые потери организации в результате аварийного разлива нефтепродуктов.

Газопровод

На территории поселения проложен газопровод высокого давления.

При разгерметизации газопровода происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеиванием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятные негативные последствия разгерметизации газопровода – пожары. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

В результате аварии на подземной части газопровода высокого давления (2-ой категории) возможно образование факела на надземной части длинной не более 20-25м (в зависимости от диаметра и давления), на подземной 10м  при полном разрушении части газопровода.

Так же на территории поселения присутствуют различные газораспределительные пункты, в которых при разгерметизации возможно скопление газа, без образования взрывоопасной концентрации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:

- подземная коррозия металлов;

- брак строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- механическое повреждение;

- нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов и др.

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

– обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на автомобильном транспорте

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок.

По территории поселения проходят участки автомобильных дорог регионального значения от Воронежа до Нововоронежа и от Нововоронежа до трассы М-4, по которой возможна перевозка опасных веществ.

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения может попасть жилая застройка населенных пунктов, расположенные вдоль трассы. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 3,2*10-8. Зона поражения парами аммиака или хлора может составлять до 100м.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение.

В сельских населенных пунктах очень высок процент износа сетей,  насосных станций и водонапорных башен. Отказ любого из этих объектов приводит к прекращению подачи воды.

Электроснабжение.

Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение.

Поскольку  в сельских населенных пунктах, в основном, используются индивидуальные газовые приборы отопления, наибольшая угроза представляется для социальных объектов. При переоборудовании котельных в газовые, котельные на твердом топливе оставляют в качестве резервных.

Газоснабжение.

Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

Вся территории Колодезянского сельского поселения попадает в 30-тикилометровую  зону от Нововоронежская АЭС.

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации установки, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения и требующих прекращения нормальной эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения.

Аварии на радиационно опасных объектах могут сопровождаться выходом газоаэрозольного облака, которое перемещается по направлению ветра. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, загрязняют ее. Население, попавшее в зону распространения газоаэрозольного облака, подвергается при этом внешнему и внутреннему радиоактивному облучению. Внешнее облучение характеризуется воздействием на субъект ионизирующего излучения извне. Внутреннее облучение – это облучение организма, отдельных его органов и тканей ионизирующим излучением от попавших внутрь организма радиоактивных веществ.

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей:

- они не имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было бы их обнаружить;

- обнаружение радиоактивных веществ возможно только с помощью специальных дозиметрических приборов;

- радиоактивные вещества способны вызывать поражения не только при непосредственном соприкосновения с ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения;

- поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены ни химически, ни каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется только периодом полураспада данного вещества.

Период полураспада - это время, в течение которого распадается половина всех атомов радиоактивного вещества. Период полураспада различных радиоактивных веществ колеблется в широких пределах - от долей секунды до миллиардов лет.

Радиоактивное загрязнение при авариях на объектах ядерной энергетики имеет ряд особенностей:

- высокая дисперсность радиоактивных продуктов позволяет им легко проникать внутрь помещений;

- сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к загрязнению населенных пунктов и лесов значительно меньше, чем открытой местности;

- при большой активности радиоактивного выброса, когда направление ветра может неоднократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности практически во все стороны от источника аварии.

Перечень мероприятий по снижению последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зоне радиационно опасного объекта (в 30-тикилометровой зоне от Нововоронежская АЭС).

Для этого каждому жителю целесообразно:

- принять участие в занятиях, проводимых в учреждениях и организациях по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по возможности пройти подготовку в учебно - методическом центре ГОЧС или курсах ГО, при обучении в общеобразовательном или специальном учебном заведении освоить курс по программе"Основы безопасности жизнедеятельности" или "Безопасность жизнедеятельности";

- знать сигналы оповещения и порядок информирования населения при чрезвычайных ситуациях;

- знать организации, в которые в случае чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью, места размещения ближайших защитных сооружений, пункты выдачи средств индивидуальной защиты и сбора эвакуируемых, телефоны противопожарной службы, милиции, скорой помощи, штаба ГОЧС или другого специально уполномоченного органа;

- иметь средства индивидуальной защиты или уметь изготовить простейшие из них собственными силами;

- уяснить порядок своих практических действий, действий семьи и коллектива при различных видах возможных чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать правила пожарной и других видов безопасности, определенные для рабочего места, транспортных средств, мест массовых посещений, жилища и др;

- заботиться об исправности противопожарных и других противоаварийных систем, установленных на рабочем участке, в доме, в других местах;

- уметь изолировать жилище или отдельные его помещения от внешней среды, иметь для этого необходимые материалы;

- застраховать жизнь, здоровье и имущество от чрезвычайных ситуаций;

- предусмотреть на случай эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости (документы, одежду, обувь, смену белья, продукты питания, минимальный запас посуды и кипяченой воды, медицинские средства для оказания первой помощи и лекарства для больных, предметы гигиены, деньги, ценные бумаги, другие ценности).

Оповещение

Внимательно относиться к сигналу оповещения, подаваемому электросиренами, производственными гудками и другими сигнальными средствами, что означает подачу предупредительного сигнала: "Внимание всем!". По этому сигналу необходимо включить радиоприемники, телевизоры абонентские точки проводного вещания для прослушивания соответствующей информации о возникшей опасности и порядке действий.

Поскольку сигнал может не дойти до каждого человека, получив информацию, граждане должны проинформировать соседей и знакомых. Следует иметь в виду, что чрезвычайная ситуация может наблюдаться непосредственно. В этом случае, при очевидной опасности, необходимо немедленно принять меры к самоспасению.

При получении сообщения о чрезвычайной ситуации каждый гражданин действует с ранее приобретенными знаниями и навыками, помогая членам своей семьи, соседям, коллегам по трудовому коллективу и при необходимости оказывая содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Действия населения по сигналу оповещения.

Если в поступившей информации отсутствуют рекомендации по действиям, следует защитить себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро защитить органы дыхания табельными средствами защиты (респиратор, противогаз), а при их отсутствии ватно-марлевыми повязками, шарфом, платком и укрыться в ближайшем здании, лучше в собственной квартире. Войдя в помещение, в коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, поместив их в пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, включить радиоприемники, телевизоры и радиорепродукторы, занять место вдали от окон, быть готовым к приему информации и указаний о действиях.

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого подручными средствами заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты поместить в полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки.

При получении указаний по средствам массовой информации провести профилактику препаратами йода (например, йодистым калием). При их отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для взрослых и 1-2 капли на 100 гр жидкости для детей. Прием повторить через 6-7 часов. Следует помнить, что препараты йода противопоказаны для беременных женщин.

При приготовлении и приеме пищи все продукты, выдерживающие воздействие воды, промыть.

Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие внутреннее облучение организма. В случае загрязненности помещения защитить органы дыхания.

Помещения оставлять лишь в крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить органы дыхания, надеть плащ (накидку из подручных материалов) или табельные средства защиты кожи.

После возвращения переодеться.

Эвакуация

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного телевидения и радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует прибегнуть.

Целесообразно, чтобы каждая семья заблаговременно узнала в жилищно-эксплуатационном или в специально уполномоченном органе, где находиться сборный эвакуационный пункт, пункт посадки на транспорт, пункт выдачи средств защиты, маршруты эвакуации, пункт сбора в случае аварии, а также районы размещения радиационно опасных объектов относительно жилища, места работы.

При нахождении на улице использовать табельные или подручные средства защиты органов дыхания и кожи, по возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам. В процессе движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в автомобиль провести частичную дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей путем их осторожного обтирания или обметания, а также частичную санитарную обработку открытых участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью.

5.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки, сооружений социально-бытового и культурного назначения.

Основными причинами пожаров или взрыва могут быть являются неосторожное обращение с огнём, утечка газа, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и придомными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

На территории Колодезянского сельского поселения пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений ПЧ-41 расположенной в г.Кашира на расстоянии 30-40км, отдельный пост ПЧ-41 (в зависимости от населенного пункта) и ПЧ-27 (г.Нововоронеж) в 10-15 км. Так же в случае сильного пожара прибывают подразделения из соседних районов, в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества следует соблюдать следующие правила:

- избегать хранения в доме значительных количеств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся в доме небольшие количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать их встряске, ударам, разливу;

- соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии,  при утилизации следить, чтобы они не контактировали с другими химическими веществами;

- не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить стирку в бензине;

- нельзя хранить мебель и горючие материалы на чердаках и в подвалах.

При возникновении пожара и в ходе его необходимо сохранять самообладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать решения. Следует стремиться подавить в себе растерянность и нервозность, не дать впасть в панику окружающим.

В начале пожара следует попытаться его потушить, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и т.д.). Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. При невозможности потушить пожар до прибытия пожарных эвакуироваться.

При оказании первой медицинской помощи следует помнить, что нельзя:

- переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, обвал здания, не требуется делать искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь;

- накладывая повязку, шину, причинять дополнительную боль, ухудшающую самочувствие пострадавшего;

- давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшим, находящимся без сознания;

- прикасаться к ранам руками или какими-либо предметами;

- удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной, или черепной полости;

- снимать с поврежденных участков тела одежду и обувь, не разорвав или не разрезав их;

- позволять пострадавшему смотреть на свою рану;

- пытаться вытащить пострадавшего из огня или здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты.

Рекомендации для размещения новых поселений и объектов

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики (заправки, производственные предприятия), их постепенный вывод из жилой зоны, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно выполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" определено, что граждане Российской Федерации имеют право:

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организации, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

- на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.

Порядок и условия государственного и социального страхования, виды и размеры компенсаций и льгот, перечисленных выше, предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации обязаны:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Подготовка населения к ЧС

Основной задачей в подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания и не входящего в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется путем проведения занятий по месту работы и самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях согласно рекомендуемым программам с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется в учебное время по образовательным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, имеют право:

на информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе учений и тренировок;

на получение компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью на учениях и тренировках;

на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях и тренировках за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Приложение 2.